Прилог  3

ПОГЛАВЉЕ 27 - ЖИВОТНА СРЕДИНА И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

СПЕЦИФИЧНИ ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

за Директиву 1999/31/ЕЗ од 26. априла 1999. године о одлагању отпада на депоније

Београд, децембар 2019. године

Садржај

- Основне информације

1.1.	Захтеви Директиве о депонијама	9

1.2        Дефиниција

2.	Постојећа ситуација и утврђивање недостатака	10

2.1.	Правни оквир	10

2.2.	Институционални оквир	11

2.3.	Примена	14

2.3.1.	Депоније за опасни отпад	14

2.3.2.	Депоније за неопасни отпад	15

2.3.2.1.	Списак	15

2.3.2.2.	Одлагање комуналног отпада на депонију	16

2.3.3.	Депоније за инертни отпад	17

3.	План за успостављање инфраструктуре за управљање отпадом	17

3.1.	Регионални приступ	17

3.2.	Компоненте регионалног система за управљање отпадом	18

3.2.1.	Систем за сакупљање и транспорт отпада	18

3.2.1.1.	Разврставање на месту настанка	18

3.2.1.2.	Возила за сакупљање и транспорт отпада	19

3.2.1.3.	Центри за сакупљање отпада	19

3.2.1.4.	Трансфер станице	19

3.2.2.	Третман отпада	19

3.2.2.1.	Секундарна сепарација (механички третман отпада)	19

3.2.2.2.	Компостирање	19

3.2.2.3.	Механичко-биолошки третман (МБТ)	20

3.2.2.4.	Биолошки третман (једноставни МБТ/БТ)	20

3.2.2.5.	Кућно компостирање	20

3.2.2.6.	Добијање енергије из отпада	20

3.2.3.	Регионалне санитарне депоније	21

3.2.4.	Затварање несанитарних депонија	21

3.2.5.	Техничка помоћ у припреми и реализацији инвестиционих пројеката у оквиру РСУО			21

3.2.6.	Откуп земљишта	21

3.2.7.	Кампања информисања	21

3.3.	Преглед елемената инфраструктуре РСУО	22

4.	План спровођења целокупне Директиве	24

4.1.	Употпуњавање правног оквира	24

4.2.	Успостављање институционалног оквира	24

4.2.1.	Децентрализација и расподела одговорности	24

4.2.2.	Развој капацитета за примену политике	25

4.3.	Подршка за промене	26

4.4.	Имплементација	27

4.4.1.	Депоније за опасни отпад	27

4.4.2.	Депоније за неопасни отпад	28

4.4.2.2.	План за оснивање санитарних депонија	32

1.4.2.	Депоније за инертни отпад	33

5.	План за смањење биоразградивог отпада	34

5.1.	Избор и изналажење референтне године	34

5.3.	Стратегија за преусмеравање биоразградивог отпада	36

6.	Трошкови и финансирање изградње РСУО	41

6.1.	Процена трошкова	41

6.2.	Финансирање развоја инфраструктуре	42

6.2.1.	Принципи финансирања	42

6.2.2.	Одрживост Инвестиционог плана	42

6.2.3.	Извори финансирања	43

7.	Примена чланова 14 и 15.	48

8.	Покретна мета	48

Сажетак

Статус спровођења и главни недостаци

Директива је већим делом пренета у национално законодавство, претежно кроз Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС”, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18) и Уредбу о одлагању отпада на депоније („Службени гласник РС”, Број 92/10). Неколико дефиницијa је потребно ажурирати, укључујући ревизију члана 10. Уредбе о одлагању отпада на депоније.

Институционални систем за спровођење је углавном успостављен. За национални политику и законодавство управљања отпадом надлежно је Министарство заштите животне средине (МЗЖС), а Агенција за заштиту животне средине (АЗЖС) прикупља податке и израђује извештаје на националном нивоу. Планирање је предвиђено националном политиком и израђује се на локалном нивоу. Преглед врше националне институције или секретаријат Аутономне покрајине Војводине. Обављање услуга управљања отпадом на локалном нивоу је одговорност јединица локалне самоуправе.

Национална стратегија управљања отпадом предвиђа највише 27 региона. Засад у 12 региона постоје предузећа за управљање отпадом, а још 12 региона има међуопштинске споразуме, али у њима нису основана таква предузећа. Ниво промена који се захтева у српским институцијама, у релативно кратком периоду, препознат је као један од главних изазова за успешну имплементацију Директиве о депонијама.

Постоји 10 санитарних депонија за комунални отпад (8 регионалних, 2 општинске), на које је током 2017. године одложено 460,488 тона отпада односно 21% насталог комуналног отпада.

При испуњавању захтева из Директиве, морају се узети у обзир 3.582 депоније и сметлишта неусклађене са захтевима из Директиве), веома различитих димензија и фактора ризика. Од тога, 92% чине мала сметлишта на која се одложи само 8% укупне количине депонованог отпада. Истовремено, 182 велике депоније и сметлишта капацитета од преко 10.000 m3 садрже 93,5% укупне количине депонованог отпада.

Четири функционалне депоније имају дозволе за одлагање специфичног опасног отпада у складу са захтевима ЕУ, и нису предвиђене додатне мере којима би се обезбедило да оне буде усклађене са захтевима.

Мере за попуњавање празнина

Како би се Директива о депонијама у потпуности пренела у српско законодавство, у плану је усвајање новог Закон о управљању отпадом до краја 2020. године и измене Уредбе о одлагању отпада на депоније у току 2021. године. У новој Националној стратегији управљања отпадом биће утврђени циљеви за биоразградиви отпад, чије је усвајање планирано за 2020. годину. У изради су измене Уредбе о одлагању отпада на депоније.

Примена модерних стандарда управљања отпадом захтева знатно виши ниво техничких, административних и управљачких вештина. Најважније мере јачања институција тичу се следећег:

- Утврђивање јасних националних циљева управљања отпадом (у изради су Национална стратегија управљања отпадом и Национални план управљања отпадом) и њихово претварање у регионалне и општинске планове управљања отпадом;

- Подстицање примене регионалног приступа путем смерница о међуопштинским споразумима о сарадњи;

- Изградња капацитета и способности потребних за управљање капиталним инвестиционим пројектима како би они испуњавали стандарде ЕУ на националном, регионалном и локалном нивоу;

- Унапређење извештавања, прикупљања, анализе и тумачења података о саставу отпада и његовом настајању и моделовања будућих трендова;

- Сарадња између јавног и приватног сектора за развој и управљање услугама управљања отпадом.

Спровођење Директиве о депонијама се посматра заједно са спровођењем других захтева који се односе на управљање отпадом, укључујући циљеве који су постављени у Оквирној директиви о отпаду и Директиви о амбалажи и амбалажном отпаду.

Интегрисаним регионалним системом управљања отпадом ће се вршити предтретман отпада кроз одвојено сакупљање и рециклажу и преусмеравање биоразградивог отпада. Само ће преостали отпад бити усмерен на сигурно одлагање – погледати Табелу А.

Табела А. Основна инфраструктура планирана за управљање комуналним отпадом

|  | Градски регион велике густине насељености – Београд | Региони са великим агломерацијама – Нови Сад, Ниш, Крагујевац | Остали региони |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Прва фаза | - 100% покривеност сакупљања отпада - Возила за сакупљање и транспорт отпада - Трансфер станице - Примарна сепарација - систем две канте, са одвојеним сакупљањем материјала за рециклажу - Секундарна сепарација рециклажног материјала – постројењe за сортирање - Пријем отпада из домаћинстава / рециклажна дворишта (кабасти отпад, ОЕЕО, опасан отпад) - Потпуно пројектоване санитарне депоније са сабијањем - Компостирање зеленог отпада (паркови и улице итд.) - Затварање постојећих депонија (престанак рада, капија и ограда) - Откуп земљишта (за тело депоније, трансфер станице и рециклажна дворишта) |  |  |
| #### Друга фаза | Претварање отпада у енергију Кућно компостирање | Сакупљање биоотпада (трећа канта) и механичко-биолошки третман Кућно компостирање | Сакупљање биоотпада (трећа канта) и једноставни биолошки третмани у пет региона Кућно компостирање |
| #### Трећа фаза | #### Рекултивација старих депонија и сметлишта, уз избор одговарајуће опције за рекултивацију |  |  |

Захтев да се отпад одлаже само на усклађеним депонијама биће испуњен развојем санитарних депонија и затварањем преко 3.500 локација које не испуњавају услове, у две фазе:

- Затварање свих депонија одмах након отварања и пуштања у рад нових санитарних локација;

- Рекултивација свих ранијих локација ће почети после успостављања свих нових регионалних санитарних депонија.

Смањење употребе депонија и развој система за управљање отпадом постићи ће се институционалним, финансијско/економским, техничким и административним мерама (нпр. утврђивање и постизање циљева, давање приоритета примарној сепарацији за финансирање, и прогресивни економски инструменти попут пореза на депоније). Региони у којима није предвиђена изградња депонија и који ће користити постојећа постројења, су већ идентификовани. Одлука Владе Србије из маја 2018. године подржава овај приступ.

Инвестициони план за успостављање регионалних система показује како ће се број неусклађених депонија свести на нулу до краја 2034. године, ако буду испуњени сви услови за финансирање развоја инфраструктуре (Табела Б у наставку).

Табела Б. Смањење употребе неусклађених депонија.

За израчунавање циљева   преусмеравања биоразградивог отпада, предложена је 2008. година као референтнa годинa, пошто претходно није било поузданих података. Током 2008. године је произведено 2.374.375 тона комуналног отпада (КО), од чега је 1.602.525 тона чинио биоразградиви отпад (67,5%).

Табела В. Износ биоразградивог отпада у Републици Србији у периоду 2014-2034. године

| Година | Укупан КО (т/год.) | Разни извори биоразградивог комуналног отпада (т/год.) |  |  |  | Укупан БКО (т/год.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Биоразградиви отпад из домаћинства (врт, храна) | Папир и картон | Остало (текстил, дрво, кожа, ситне честице, итд.) | Зелени отпад (паркови и јавне површине) |  |
| 2008. | 2,374,375 | 1,024,543 | 355,536 | 151,165 | 71,231 | 1,602,525 |
| 2028. | 3,005,355 | 1,233,911 | 297,405 | 255,252 | 90,161 | 1,876,729 |
| 2032. | 3,216,09 | 1,250,47 | 328,583 | 273,429 | 96,483 | 1,948,970 |
| 2039. | 3,315,046 | 1,222,726 | 373,896 | 294,612 | 104,662 | 1,995,897 |

Преусмеравање биоразградивог отпада ће се постићи повећањем кућног компостирања у руралним областима, локацијама за компостирање у свакој општини, преусмеравањем зеленог отпада са јавних површина, преусмеравањем папира/картона кроз прописе за рециклирање, и изградњом постројења за третман, као што је то описано у наставку.

Трошкови успостављања регионалних система за управљање отпадом

Трошкови уклањања недостатака у инфраструктури деле се на три фазе. Прва фаза укључује елементе који су кључни за успостављање система као што су: откуп земљишта, изградња нових регионалних санитарних депонија, примарна и секундарна сепарација, системи за сакупљање, трансфер станице, рециклажна дворишта, локације за компостирање зеленог отпада, и једноставно затварање неусклађених депонија. Друга фаза укључује три постројења за механичко-биолошки третман, пет постројења за биолошки третман, и једно постројење за инсинерацију, уз напомену да ће постројења за механичко-биолошки третман бити конфигурисана за оба тока отпада издвојена на извору (чист отпад и преостали – прљав отпад). Коначно, трећа фаза се тиче потпуне санације и рекултивације.

Према процени, потребно је око 1,043 € милијарди нових инвестиција како би се имплементирали сви елементи инфраструктуре и како би се решили проблеми загађења са старих депонија и сметлишта. Највећи трошкови - око 35%, односе се на постројења за МБТ/ БТ/инсинерацију, затим на затварање (обе фазе) неусклађених депонија, 20% и успостављање нових депонија 13%.

Финансирање развоја инфраструктуре

Процењује се да ће трошкови улагања бити покривени из различитих извора, укључујући приватне инвестиције, бесповратна средства ЕУ, билатералне/мултилатералне донације, зајмове и јавне приходе националног буџета. Оперативни трошкови и трошкови одржавања се покривају кроз механизме за повраћај трошкова.

Табела Г. Преглед очекиваних доприноса по периодима финансирања (у милионима €)

| План финансирања Фазе 1-3 | 2019-2020. | 2021-2024. | 2025-2027. | 2028-2034. | 2035-2039. | 2019-2039. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупни капитални трошкови (укључујући припрему) | 360 | 233 | 133 | 317 | 0 | 1.043 | 100% |
| Укупно приватно учешће | 314 | 38 | 22 | 17 | 0 | 392 | 38% |
| Потребна јавна подршка | 46 | 195 | 111 | 299 | 0 | 651 | 62% |
| Средства ЕУ | 18 | 93 | 48 | 209 | 0 | 368 | 56% |
| Донатори | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1% |
| Национални допринос | 24 | 56 | 29 | 89 | 0 | 198 | 30% |
| Зајмови | 3 | 44 | 31 | 1 | 0 | 79 | 12% |

Очекује се да оперативни трошкови (који ће бити покривени тарифама за управљање отпадом) у периоду 2019 – 2039. буду око 2.52 милијарди €. То значи да би око 71% укупних финансијских средстава (3.56 милијарди €) било покривено тарифама које плаћају корисници. Процена приступачности показује да, иако тарифе знатно расту, опште оптерећење је и даље приступачно корисницима (мање од 1,5% прихода домаћинства), тако да је план одржив. Даље интензивирање инвестиционог процеса (нпр. скраћивање периода имплементације) није могуће у оквирима приступачности за кориснике.

Буџетска средства ће бити планирана сваке конкретне године у складу са лимитима које определи Министарство финансија за институције одговорне за имплементацију/спровођење одређених имплементационих пројеката.

Периоди имплементације

Процена мера имплементације на основу доступних финансијских средстава и времена које је потребно за спровођење инвестиционих пројеката доказује да би постизање циљева из члана 5. било могуће (где је 2008. референтнa годинa) у следећим периодима:

- Смањење количине биоразградивог отпада који се одлаже на депоније на 75% до краја 2028. године;

- Смањење количине биоразградивог отпада који се одлаже на депоније на 50% до краја 2032. године;

- Смањење количине биоразградивог отпада који се одлаже на депоније на 35% до краја 2039. године.

Примена члана 14, тачка в) ће бити обезбеђена постепеним смањењем количине отпада који се одлаже на постојеће неусклађене депоније у складу са следећим индикативним годишњим максималним количинама:

| до 31. децембра 2023: 2067957 тона до 31. децембра 2024: 1397955 тона до 31. децембра 2025: 1382387 тона до 31. децембра 2026: 1403630 тона до 31. децембра 2027: 1425932 тона до 31. децембра 2028: 711545 тона | до 31. децембра 2029: 649075 тона до 31. децембра 2030: 618968 тона до 31. децембра 2031: 618945 тона до 31. децембра 2032: 227381 тона до 31. децембра 2033: 230531 тона до 31. децембра 2034: 0 тона. |
| --- | --- |

Овај план имплементације се односи на захтеве који су на снази од марта 2018. године, али се узимају у обзир и могуће промене у законодавству ЕУ. Мере као што су давање приоритета примарној сепарацији, додавање одвојено сакупљеног биоразградивог отпада и прогресивних економских инструмената имају за циљ успостављање система који може да се прилагоди новим стандардима.

1.  Основне информације

## Захтеви Директиве о депонијама

Директива о депонијама налаже одлагање различитих категорија отпада (комунални отпад, опасни отпад, неопасни отпад и инертни отпад) на одговарајуће депоније, које се класификују у следеће три класе:

- Депоније за опасни отпад;

- Депоније за неопасни отпад;

- Депоније за инертни отпад.

Директива се не примењује на:

- Распростирање муља по тлу (укључујући муљ из канализационих система и муљ настао копањем уз помоћ багера);

- Коришћење депонија за инертни отпад за радове на адаптацији или поправци;

- Остатак незагађеног земљишта или неопасни инертни отпад настао копањем или екстракцијом, третманом или очувањем извора минерала као и радом каменолома;

- Остатак неопасног муља од копања багером дуж малих водотокова из којих потиче и неопасног муља у површинским водама, укључујући корито водотока и слој тла испод њега.

Државе чланице ће осигурати позиционирање, изградњу и рад локација депонија у складу са наведеним стандардима.

Директива уводи стандардну процедуру за прихватање отпада на депонији, дефинише који типови отпада се не прихватају на депонији, успоставља систем радних дозвола за депоније, налаже увођење процедура праћења и ефективан систем инспекција и спровођења.

Државе чланице морају осигурати да постојеће депоније не наставе са радом уколико не испуњавају одредбе Директиве, те обезбедити затварање депонија само у складу са наведеним процедурама затварања.

Од Држава чланица се захтева да припреме и примене националну стратегију, постепено смањујући количину биоразградивог комуналног отпада на депонијама на 75 %, 50% и 35% према наведеним роковима за укупну количину (по тежини) биоразградивог комуналног отпада произведеног 1995. или најскорије године пре 1995. за коју постоје стандардизовани Еуростат подаци.

  - Дефиниција

У овом документу, термин депонија обухвата:

- Сметлишта: локације на којима се отпад одлаже без мера контроле и заштите, планирања и техничке документације и дозвола;

- Општинске (градске) депоније – полуконтролисане депоније: локације на којима општине и градови одлажу свој отпад. Постоје неки елементи инфраструктуре санитарне депоније (ограда, капија, ознаке, булдожер, итд.), али не постоји изолација дна депоније и третман процедних вода;

- Општинске (градске) санитарне депоније: изграђене као санитарне депоније али немају регионални статус, или имају једну или неколико ћелија са изолацијом дна што омогућава заштиту подземних вода од уливања процедних вода (примери: Кикинда, Врање, Зрењанин);

- Регионалне санитарне депоније: изграђене у складу са ЕУ стандардима, које имају регионални статус (пример: Ужице, Сремска Митровица, Пирот, Лесковац итд.).

# Постојећа ситуација и утврђивање недостатака

## Правни оквир

Директива 1999/31/ЕЗ о одлагању отпада на депоније се највише транспонује кроз следећа правна акта:

- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18);

- Уредбу о одлагању отпада на депоније („Службени гласник РС”, Број 92/10);

- Правилник о категоријама, тестирању и класификацији отпада („Службени гласник РС”, Број 56/10);

- Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада („Службени гласник РС”, Број 72/09);

- Правилник о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање („Службени гласник РС”, Број 96/09);

- Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутство за његово попуњавање („Службени гласник РС”, Број 114/13);

- Правилник о обрасцу документа о кретању опасног отпада и упутство за његово попуњавање („Службени гласник РС”, Број 17/17);

- Закон о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14, 14/15 и 54/15);

- Националну стратегију управљања отпадом за период 2010-2019 („Службени гласник РС”, Број 29/10), постоји нацрт ревидиране Стратегије из 2014.године; Стратегија ће поставити нове циљеве за члан 5.2 Директиве.

Процена правних недостатака у усклађености државних прописа са Директивом о депонијама је спроведена кроз PLAC II пројекат који је финансирала ЕУ у марту 2017. Утврђено је да недостају следеће дефиниције и/или оне нису јасно дефинисане: „депонија”, „процедна вода”, „депонијски гас”, „елуат”, „биоразградиви отпад”, „третман”.

Потребне су даље ревизије и дораде члана 10. Уредбе (смањење количине биоразградивог отпада, циљеви и референтна година), критеријуми за прихватање отпада, услови из процедура за издавање дозвола, контролу и праћење у фази рада, процедуре затварања и накнадне бриге и нови захтеви везани за живу.

## Институционални оквир

Национална стратегија за управљање отпадом, њен развој и надзор над имплементацијом су одговорност Министарства заштите животне средине (МЗЖС). Прикупљање података и извештавање на националном нивоу спроводи Агенција за заштиту животне средине Републике Србије (АЗЖС).

Национална стратегија за управљање отпадом предвиђа регионалне системе за управљање отпадом. Планирање регионалних, интегрисаних система управљања отпадом се развија на локалном нивоу, а одобрава на националном, од стране надлежног секретаријата Аутономне покрајине Војводине - Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Спровођење локалних услуга управљања отпадом, укључујући депоније за неопасни и инертни отпад, спада у надлежност јединица локалне самоуправе.

Институције на националном нивоу

МЗЖС је главно тело надлежно, као што је дефинисано директивом, за спровођење дужности из директиве. МЗЖС развија стратешки оквир политике за управљање отпадом, укључујући комунални чврсти отпад и националне планове за управљање отпадом за посебне токове отпада, укључујући и опасни отпад. МЗЖС је задужено за увођење и усклађивање релевантног правосудног оквира са правним тековинама Европске Уније, као и обавеза насталих из међународних конвенција и чланства у међународним организацијама.

Приликом примене интегрисаних система управљања отпадом, МЗЖС је одговорно за преглед и одобрење регионалних планова управљања отпадом, сем на територији аутономне покрајине Војводине, где ову улогу врши покрајински секретаријат.

Министарство издаје дозволе и пратећа документа за управљање комуналним отпадом и посебним токовима отпада управи операција управљања отпадом. То укључује, а значајно је за Директиву о депонијама, процедуре издавања дозвола у складу са чл. 6, 7, 8. и 9, као и одобрења процене утицаја предложене инфраструктуре на животну средину.

У смислу расподеле одговорности, МЗЖС надгледа рад Агенције за заштиту животне средине Републике Србије, активности на пољу животне средине у аутономној покрајини, као и активности локалних самоуправа.

Агенција за заштиту животне средине Републике Србије (АЗЖС) као тело у оквиру Министарства, је одговорна за, између осталих дужности, развој, координацију и управљање националним информационим системом за заштиту животне средине, припрему извештаја о стању животне средине и примену политике животне средине. АЗЖС сарађује са Европском агенцијом за заштиту животне средине (ЕЕА) и Европском мрежом за информисање и осматрање животне средине (ЕИОНЕТ).

Постоји разграната сарадња између АЗЖС и других институција у примени Директиве о депонијама везано за праћење и управљање регистрима лица која производе, сакупљају, складиште и прерађују све категорије отпада, укључујући оператере на депонијама. На основу ових података, АЗЖС сакупља и извештава у складу са директивом и Законом о управљању отпадом Републике Србије.

Институције на покрајинском нивоу

Постојећи правни прописи преносе део одговорности за нацрт и примену политике управљања отпадом на Владу Аутономне покрајине Војводине. На нивоу политике, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине учествује у развоју Националне стратегије за управљање отпадом и националних планова за управљање посебним токовима отпада. На нивоу примене, Покрајински секретаријат треба да одобри регионалне планове управљања отпадом на својој територији, да издаје дозволе, одобрења, потврде и друге документе који су дефинисани законом. Покрајински секретаријат има обавезу да прати и контролише примену мера управљања отпадом у покрајини, да води евиденцију и МЗЖС-е шаље податке.

Институције на регионалном нивоу

Региони за управљање отпадом, као што је наведено у Националној стратегији за управљање отпадом, се образују кроз добровољну сарадњу јединица локалних самоуправа. Стратегија предвиђа максимално 27 региона. Управљање отпадом се сматра „активношћу од општег интереса“ и могу га спроводити или јавна предузећа према Закону о јавним предузећима (2016) или приватне компаније, и у том случају се расподела активности врши у складу са законом о јавно-приватном партнерству и концесијама (2011).

У већини случајева у Србији, оператери за управљање отпадом су или Јавна предузећа/Јавна комунална предузећа (ЈКП) или јавна друштва са ограниченом одговорношћу (ДОО). Ове компаније управљају средствима која остају у власништву или појединачних општина или у подељеном власништву општина оснивача на основу међуопштинских споразума о сарадњи (МОСС).

Четири региона имају регионалне сервисе за управљање отпадом регулисане различитим типовима споразума о јавно-приватном партнерству (ЈПП). ЈПП укључују споразуме о заједничком улагању са локалним властима за изградњу објеката на депонијама, као и уговоре о пружању услуга за сервисе сакупљања отпада. На пример, у једном случају је највећа општина у региону предузела заједничко улагање са међународном компанијом, при чему је општина обезбедила локацију за депонију у замену за 30% власништва над заједничким улагањем, а приватни инвеститор је обезбедио средства за изградњу, стручну техничку помоћ и управљање објектом и сервисима за сакупљање. У неким случајевима, уговори о пружању услуга укључују наплату тарифа од домаћинстава и дуговања.

Тренутно су четири регионалне компаније јавна комунална предузећа, четири су друштва са ограниченом одговорношћу у јавном власништву, четири раде у оквиру ЈПП споразума (као што је раније наведено), још дванаест има међуопштинске споразуме, али нису основале компанију. Преостали региони и даље развијају свој приступ.

Институционални статус Региона за управљање отпадом у Србији је приказан у Табели1.

Табела 1. Институционални статус регионалних компанија за управљање отпадом, јул 2017.

| Регион за управљање отпадом | Власништво | Легенда: Јавно: власништво у виду Јавног комуналног предузећа или друштва са ограниченом одговорношћу у јавном власништву. Углавном приватно: Када главна средства или сервисе пружају или обезбеђују приватне компаније или заједничка улагања претежно у приватном власништву. МОСС: Међуопштински споразум постоји али још увек нема регионалне компаније. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сремска Митровица | Јавно |  |  |
| Панчево | Јавно |  |  |
| Инђија | Јавно |  |  |
| Ужице | Јавно |  |  |
| Пирот | Јавно |  |  |
| Кикинда | Углавном приватно |  |  |
| Лапово | Углавном приватно |  |  |
| Јагодина | Углавном приватно |  |  |
| Лесковац | Углавном приватно |  |  |
| Суботица | Јавно |  |  |
| Колубара | Јавно |  |  |
| Београд | Јавно |  |  |
| Зрењанин | МОСС |  |  |
| Нова Варош | МОСС |  |  |
| Врање | МОСС |  |  |
| Нови Сад | МОСС |  |  |
| Ниш | МОСС |  |  |
| Сомбор | МОСС |  |  |
| Вршац | МОСС |  |  |
| Зајечар | МОСС |  |  |
| Смедерево | МОСС |  |  |
| Крагујевац | МОСС |  |  |
| Краљево | МОСС |  |  |
| Крушевац | МОСС |  |  |
| Петровац | МОСС |  |  |
| Прокупље | МОСС |  |  |
| Лозница | МОСС |  |  |

Постојећи споразуми о ЈПП обухватају само рад већ постојећих објеката. Поред стандарда изградње депонија, споразуми углавном не покривају трошкове и одговорности за примену других делова Директиве о депонијама. Стога се, у сврху планирања и обрачуна трошкова, претпоставља да ће капитални трошкови за даље проширење регионалних услуга (нпр.: смањење количине биоразградивог отпада на депонијама) бити јавна обавеза.

Локални ниво

Јединице локалне самоуправе (општине и градови) су одговорне за примену локалних сервиса управљања отпадом као што је дефинисано националним и локалним прописима. Надлежне власти су одговорне за развој, усвајање (као локални пропис) и примену локалних планова за управљање отпадом у складу са регионалним и националним оквирима политике. То укључује издавање дозвола, одобрења и других докумената за управљање интертним и неопасним комуналним отпадом на њиховој територији.

Пружање услуга сакупљања и уклањања комуналног отпада обично врше локална јавна комунална предузећа (ЈКП), у власништву и под руководством локалне самоуправе. Ове услуге се могу пружати и у оквиру споразума са пружаоцем услуга из приватног сектора, што је приступ који је тренутно прихваћен у четири региона за управљање отпадом у Србији и четири додатне општине које нису у оперативним регионалним системима. ЈКП су, такође, у прошлости, била задужена за управљање локалним несанитарним депонијама.

## Примена

## Депоније за опасни отпад

Према подацима АЗЖС Републике Србије, 53,468 тона отпада и 74,318 тона опасног отпада је генерисано током 2015. и 2016. године. 2016. године је 30,417 тона опасног отпада одложено на одговарајуће депоније.

Према Плану за интегрисано управљање опасним отпадом Републике Србије постоје 4 депоније у републици које имају лиценце за одлагање специфичног опасног отпада. Једном од те 4 депоније управља челичана „HESTEEL Serbia Iron”, која је користи за одлагање интерно генерисаног опасног отпада. Преостале три локације су у приватном власништву и примарно раде као регионалне санитарне депоније за неопасни отпад. Ови објекти имају одвојене ћелије и адекватне дозволе за опасну компоненту отпада од изградње и рушења, азбест и чврсти опасни отпад. Стога је једина локација која има дозволу да прихвата непрерађени опасни отпад депонија „HESTEEL Serbia Iron”. У следећој табели су представљене географске локације и тип отпада који се одлаже на ове 4 депоније.

Табела 2. Депоније за опасни отпад и депоније које имају ћелије за опасни отпад у Републици Србији

| Компанија | Локација | Запремина (m3) | Типови отпада који су се одлагали на депоније током 2014. у складу са дозволама за отпад |
| --- | --- | --- | --- |
| HESTEEL Serbia Iron | Смедерево | 240,000 | - Муљ и филтер погаче од третмана гаса који садрже опасне супстанце - Муљ од физичке/хемијске прераде који садржи опасне супстанце - Муљ који садржи друге опасне супстанце - третман индустријске отпадне воде - Машинске емулзије и раствори без халогена - Искоришћени воскови и масти |
| FCC EKO D.O.O. Регионална депонија Врбак Лапово | Лапово | 12,876 | - Грађевински материјали који садрже азбест - Други изолациони материјали који се састоје из или који садрже опасне супстанце - Други отпади од изградње и рушења (укључујући мешане отпаде) који садрже опасне супстанце - Изолациони материјал са азбестом |
| FCC Kikinda D.O.O | Кикинда | 38,285 | - Грађевински материјали са азбестом - Други изолациони материјали који се састоје или који садрже опасне супстанце |
| PWW DEPONIJA DVA D.O.O LESKOVAC | Лесковац | 1,600 | - Отпад означен као опасан, чврсти - Грађевински материјали који садрже азбест |

Најважнија и најпроблематичнија фракција отпада од изградње и рушења (ОИР) је азбест. Према подацима АЗЖС Републике Србије, 963 тоне азбеста су одложене на депоније у Србији током 2016. године. Расположиви капацитети за одлагање отпада који садржи азбест на три санитарне депоније у функцији (Табела 2) су процењени на више од 20,000 тона.

Пошто не постоји одвојено сакупљање опасног и неопасног отпада од изградње и рушења, може се претпоставити да се део опасног отпада одлаже на постојећим комуналним депонијама за одлагање чврстог отпада.

Горе наведене депоније раде у складу са захтевима ЕУ и нису предвиђене додатне мере за њихово усклађивање.

## Депоније за неопасни отпад

### Списак

Велики број несанитарних постојећих депонија и сметлишта у Србији треба узети у разматрање приликом примене захтева из Директиве. Према подацима датим у Табели 3, постоји 3582 депоније и сметлишта. Разликују се по величини и квалитету отпада који се одлаже на депонију и врше различите утицаје на животну средину.

Табела 3.  Категоризација несанитарних депонија у Србији4

| Критеријуми | Број депонија/сметлишта | % укупног броја | Површина (ha) | Запремина (m3) | % укупне запремине |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дубина слоја на депонији (m) |  |  |  |  |  |
| < 1 m | 3,302 | 92 | 819 | 3,640,193 | 8.3 |
| < 1 < 3 | 210 | 6 | 200 | 4,344,805 | 9.9 |
| > 3 | 70 | 2 | 321 | 36,050,680 | 81.8 |
| Запремина отпада одложеног на депонију (m3) |  |  |  |  |  |
| <1.000 | 2,702 | 75 | 154 | 604,629 | 1.4 |
| <1.001<10.000 | 698 | 19 | 480 | 2,251,995 | 5.1 |
| <10.001<100.000 | 131 | 3.5 | 313 | 4,087,590 | 9.3 |
| >100.000 | 51 | 1.5 | 393 | 37,091,464 | 84.2 |
| Укупно | 3,582 | 100 | 1,340 | 44,035,678 | 100 |

Највећи проценат (92%) свих депонија и сметлишта у земљи одлази на мала сметлишта са само 8% укупне запремине одложеног отпада. 182 велике депоније и сметлишта са капацитетом преко 10,000 m3 прихватају 93.5% укупне количине депонованог отпада. Ова друга група, заједно са преосталим општинским депонијама у категорији испод 10,000 m3 чини укупну запремину од око 95% целокупног комуналног отпада одложеног на депонију и представља главну циљну групу за даљу процену.

Број депонија према различитим регионима је дат у Табели 4.

Табела 4.  Број несанитарних депонија по регионима

|  | Регион | Контролисане општинске депоније | Сметлишта | УКУПНО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сремска Митровица | 2 | 54 | 56 |
| 2 | Панчево | 2 | 13 | 15 |
| 3 | Инђија | 6 | 108 | 114 |
| 4 | Ужице | 8 | 161 | 169 |
| 5 | Пирот | 4 | 23 | 27 |
| 6 | Кикинда | 6 | 53 | 59 |
| 7 | Лапово | 4 | 237 | 241 |
| 8 | Јагодина | 3 | 95 | 98 |
| 9 | Лесковац | 6 | 160 | 166 |
| 10 | Суботица | 7 | 58 | 65 |
| 11 | Колубара | 11 | 206 | 217 |
| 12 | Београд | 4 | 58 | 62 |
| 13 | Зрењанин | 3 | 57 | 60 |
| 14 | Нова Варош | 7 | 156 | 163 |
| 15 | Врање | 3 | 150 | 153 |
| 16 | Нови Сад | 8 | 74 | 82 |
| 17 | Ниш | 5 | 167 | 172 |
| 18 | Сомбор | 5 | 50 | 55 |
| 19 | Вршац | 4 | 71 | 75 |
| 20 | Зајечар | 8 | 464 | 472 |
| 21 | Смедерево | 5 | 227 | 232 |
| 22 | Крагујевац | 5 | 193 | 198 |
| 23 | Краљево | 4 | 114 | 118 |
| 24 | Крушевац | 7 | 201 | 208 |
| 25 | Петровац | 4 | 138 | 142 |
| 26 | Прокупље | 3 | 47 | 50 |
| 27 | Лозница | 3 | 110 | 113 |
|  | Укупно | 135 | 3447 | 3582 |

### Одлагање комуналног отпда на депонију

Према најновијим подацима АЗЖС, током 2017. године је 460,488 тона отпада одложено на одговарајуће санитарне депоније (21% генерисаног чврстог комуналног отпада током 2017.).

## Депоније за инертни отпад

Највећи допринос инертном отпаду у Србији даје минерална фракција отпада од изградње и рушења. Процењује се да ће Србија производити око 376,286 тона инертног отпада од изградње и рушења годишње до 2020.

Постојећа пракса је да се ова категорија отпада одлаже на депоније или сметлишта. Скоро свако локално сметлиште је регистровано, али обично нема дозволе за одлагање ове врсте отпада. Често се део овог материјала користи као материјал за изолацију депоније. Одређени део отпада од изградње и рушења се нелегално одлаже. Занемарљиве количине се рециклирају и то се углавном односи на рециклирање асфалта на месту настанка отпада.

Пратећи захтеве Оквирне директиве о отпаду, 70% неопасног отпада од изградње и рушења ће се рециклирати. Србија планира да успостави адекватне локације за одлагање преосталог отпада од изградње и рушења.

# План за успостављање инфраструктуре за управљање отпадом

## Регионални приступ

Национална стратегије за управљање отпадом Републике Србије је усвојила регионални приступ управљању комуналним чврстим отпадом и при планирању узима у обзир следеће принципе:

- Принцип одрживог развоја;

- Принцип хијерархије у управљању отпадом;

- Принцип предострожности;

- Принцип близине и регионалног приступа управљању отпадом;

- Принцип одабира опције најбоље за животну средину;

- Начело „загађивач плаћа”.

Регионални, интегрисани системи управљања отпадом су планирани тако да пружају локалне сервисе за управљање отпадом према стандардима ЕУ. Регионални концепт настоји да учини сервисе ефективнијим и ефикаснијим кроз груписање кључних функција (као што су сакупљање, транспорт и сепарација) до тачке у којој се материјали за рециклирање и посебни токови отпада могу издвојити за специфични третман, а остатак за коначно одлагање.

Стратегија даје смернице за оснивање ових региона, али избор којем ће се региону свака локална власт прикључити, остаје локална одлука у оквиру децентрализованог пружања услуга управљања комуналним отпадом. Закон о управљању отпадом одређује да регион мора имати најмање 250,000 становника. Сврха овог приступа је да се обезбеди економија обима за развој ефективнијих технологија третмана. Децентрализовано одлучивање омогућава локалним властима одређену флексибилност у прикључивању регионалној компанији за управљање отпадом која обезбеђује најбољу вредност услуга за новац за њихове специфичне потребе. Регионалне структуре се оснивају кроз међуопштинске споразуме о сарадњи између локалних власти.

Основна инфраструктура потребна за интегрисане регионалне системе је приказана у даљем тексту (Tабела 5). Компоненте система ће олакшати одвојено сакупљање и рециклирање, смањење количине биоразградивог отпада који се одлаже на депонију, повећати ефикасност процеса управљања отпадом и само ће се преостали отпад усмеравати за безбедно одлагање.

Примена Директиве о депонијама се разматра заједно са применом других захтева за управљање отпадом и имајући у виду циљеве које наводи Оквирна директива о отпаду и Директива о амбалажи и амбалажном отпаду. Кроз додатне општинске објекте, регионални системи одвајају посебне токове отпада као што су материјали за рециклирање, отпад од електричне и електронске опреме, батерије, кућни опасни отпад, гуме и слично.

Табела 5. Инфраструктура планирана за управљање комуналним отпадом

|  | Градски регион велике густине насељености – Београд | Региони са великим агломерацијама – Нови Сад, Ниш, Крагујевац | Остали региони |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Прва фаза | - 100% покривеност сакупљања отпада - Возила за сакупљање и транспорт отпада - Трансфер станице - Примарна сепарација - систем две канте, са одвојеним сакупљањем материјала за рециклажу - Секундарна сепарација рециклажног материјала – постројењe за сортирање - Пријем отпада из домаћинстава/рециклажна дворишта (кабасти отпад, ОЕЕО, опасан отпад) - Потпуно пројектоване санитарне депоније са сабијањем - Компостирање зеленог отпада (паркови и улице итд.) - Затварање постојећих депонија (престанак рада, капија и ограда) - Откуп земљишта (за тело депоније, трансфер станице и рециклажна дворишта) |  |  |
| #### Друга фаза | Претварање отпада у енергију Кућно компостирање | Сакупљање биоотпада (трећа канта) и механичко-биолошки третман Кућно компостирање | Сакупљање биоотпада (трећа канта) и једноставни биолошки третмани у пет региона Кућно компостирање |
| #### Трећа фаза | #### Рекултивација старих депонија и сметлишта, уз избор одговарајуће опције за рекултивацију |  |  |

## Компоненте регионалног система за управљање отпадом

## Систем за сакупљање и транспорт отпада

Сакупљање укључује прикупљање отпада, укључујући прелиминарно сортирање и складиштење отпада у сврху транспорта у објекат за третман отпада. У циљу процене трошкова, разматрају се следећи главни елементи система сакупљања.

### Разврставање на месту настанка

Што веће разврставање на месту настанка се сматра обавезним делом система сакупљања отпада. За комунални отпад се врши на нивоу домаћинства, као и у малим компанијама и институцијама које генеришу сличан отпад. У сврху процене трошкова се предлаже да систем укључује разврставање на месту настанка у две фракције (суву и влажну) и да укључује трошкове додатних контејнера (тј. контејнере који ће се набављати поред постојећих који се користе у систему једног контејнера).

Успостављање система две канте је најосновнији систем и пружа почетну тачку у регионалној структури интегрисаног управљања отпадом. Временом ће се додавати додатне канте. Најмање се очекује да ће бити уведене додатне канте за одвојено сакупљање биоразградивог отпада и стакла. Одвојено прикупљени биоразградиви отпад побољшава ефикасност и ефективност процеса третмана биоразградивог отпада и смањује контаминацију другог материјала. Стакло је проблем за основни систем због своје велике тежине, ниске вредности и проблема у вези са здрављем и безбедношћу при управљању. DSIP за друге директиве, као што је Оквирна директива о отпаду, покривају трошкове и мере за даљи развој регионалнх Система како би задовољили њихове специфичне циљеве.

### Возила за сакупљање и транспорт отпада

Потребе инфраструктуре за сакупљање отпада приказане у Табели 6 у даљем тексту, се односе на камионе за сакупљање и транспорт отпада. Број камиона је процењен на основу специфичних карактеристика сваког региона, укључујући количину отпада сакупљеног по смени, дневну количину отпада која се генерише у општини, годишњу количину генерисаног отпада, учесталост сакупљања отпада, број домаћинстава, итд. Приликом дефинисања потреба за додатним возилима, узети су у обзир старост и капацитет постојеће инфраструктуре возног парка.

### Центри за сакупљање отпада

Предлаже се приступ додавања за стварање мреже центара за сакупљање отпада широм земље. Ове локације ће се понашати као сабирни центри” за одлагање отпада који се не сме одлагати у кућне канте (нпр. кабасти отпад, посебни токови отпада, опасни кућни отпад и отпад од електричне и електронске опреме). У првој фази ће свака општина имати по један центар за сакупљање отпада, па ће се касније додавати још објеката у зависности од потреба.

### Трансфер станице

Тамо где је то економски одрживо, могу се уводити трансфер станице у циљу смањења трошкова превоза и, у неким случајевима, броја возила која пролазе кроз насељено место. Трансфер станице се више сматрају могућношћу него неопходним елементом система. Број трансфер станица у сваком региону се дефинише током техничке процене будућих регионалних система, најпре као функција удаљености од депоније и количине отпада који треба транспортовати. Додатне трансфер станице се могу уводити у каснијим фазама, уколико се околности промене. Трансфер станице нуде посебну вредност тамо где региони настоје да смање број депонија које треба изградити путем сарадње са суседним објектима.

## Третман отпада

### Секундарна сепарација (механички третман отпада)

Тамо где је примарна сепарација спроведена на месту настанка (домаћинства), планира се објекат за секундарну сепарацију, такође познат и као „објекат за чисту прераду материјала”. Сваки регионални систем ће имати линију за секундарну сепарацију.

### Компостирање

Компостирање је планирано као најдоступнија опција третмана биоразградивог отпада за прву фазу развоја регионалних система за управљање отпадом (РСУО). Планирана је изградња једне локације по општини за једноставно компостирање откоса траве (или слично) из зеленог отпада током прве фазе. Мрежа се може проширити током друге фазе, у зависности од напретка у испуњавању циљева и ограничења доступности.

### Механичко-биолошки третман (МБТ)

Сматра се да МБТ пружа опције за напреднији биолошки третман у највећим регионима за управљање отпадом (нпр. Нови Сад, Ниш, Крагујевац) где ће он бити доступнији. МБТ постројења ће се конфигурисати за обраду и материјала разврстаног на месту настанка тако да производи материјале за рециклирање, компост и гориво добијено од отпада (РДФ) за постројења за добијање енергије из отпада, заједничко спаљивање у пећима за цемент или за термоелектричне електране.

### Биолошки третман (једноставни МБТ/БТ)

Након екстракције материјала разврстаног на месту настанка у складу са циљевима члана 11. Оквирне директиве о отпаду, третираће се резидуални отпад у одабраним регионима. Биолошки третман се сматра јефтиним централним регионалним решењем за уклањање биоразградивог отпада са депонија. Овај објекат за циљ има да смањи органску запремину КО и количину већ разградиве органске материје пре одлагања на депонију. Ротационо сито се користи за уклањање кеса и одвајање великих комада, а након њега следи хоризонтални млин са чекићима за мале честице. Аеробна стабилизација се одвија у откосима који се преврћу помоћу машине за превртање откоса, а мирис се контролише помоћу биофилтрације. Не примењује се сушење, а компост се преноси директно на депонију. Изградња пет регионалних постројења је планирана у другој фази.

### Кућно компостирање

Увођење савременог управљања отпадом у регионе за последицу има тачно мерење количина отпада, у већини случајева по први пут. Локалне власти такође почињу да плаћају таксу за истовар на депонију по тони и подстичу смањење количине отпада који се одлаже на депонију. Компонента „кућног компостирања” представља пакет подршке грађанима за третирање биоразградивог отпада код куће и смањење количине отпада који улази у систем сакупљања отпада из домаћинства, што смањује заузеће слободног места на депонији и таксе за одлагање. Фокус ове мере је на сеоским областима где је простор за компостирање код куће доступнији и где постоји највећа корист од смањења одвојеног сакупљања и трошкова транспорта. Појединачна домаћинства у сеоским областима ће бити снабдевена кућним компостима и користиће сопствени компост. Активно учешће јавности ће се подстицати и биће омогућено кроз циљане кампање јавног информисања и директну подршку. Сматра се да ће кућно компостирање у сеоским домаћинствима почети са уклањањем 30% биоразградивог отпада када регионална инфраструктура постане оперативна, а постићи ће 60% ефикасности уз помоћ додатних мера наредних година.

### Добијање енергије из отпада

План за развој система за управљање отпадом у Србији укључује једно постројење за спаљивање отпада и добијање енергије и коришћење РДФ у пећима за цемент. Изградња комбинованог објекта за топлоту и енергију добијену спаљивањем чврстог комуналног отпада у региону Београда се сматра економски одрживом. Постоје оперативне цеменатаре у Србији, а две (Lafarge Беочин, и CRH Нови Поповац) имају дозволу за коришћење РДФ у пећима.

## Регионалне санитарне депоније

Преостали отпад ће бити одлаган на регионалне санитарне депоније изграђене према захтевима из Директиве о депонијама. У сврху процене трошкова, процес изградње је подељен у неколико фаза. Прва фаза ће укључивати уградњу прве ћелије (5-7 ха или приближно 5-7 година капацитета) у саму депонију (сем у случајевима где је спроведена детаљнија процена како би се у обзир узели локални услови) и повезану инфраструктуру. Након тог периода, додатне ћелије ће финансирати регионални центри за управљање отпадом као оперативни трошак, користећи приход од тарифа/мера надокнаде трошкова. Није предвиђено да сви региони имају наменске депоније, неки ће користити суседне објекте. Видети 4.3.2.2 План за оснивање санитарних депонија.

## Затварање несанитарних депонија

Затварање несанитарних депонија се сматра важним делом регионалног система, као што је описано у Поглављу 4.4.2.1.

## Техничка помоћ у припреми и реализацији инвестиционих пројеката у оквиру РСУО

Оснивање сваког регионалног система за управљање отпадом се ослања на развој планирања и техничке документације специфичне за пројекат. Реализација кроз изградњу, набавку опреме и обуку се регулишу даљим споразумима о услугама као што су надзор и кроз План унапређења финансијског и оперативног учинка (ФОПИП). У сврху овог ДСИП, укупна техничка помоћ за развој и реализацију инвестиционих пројеката се процењује на око 7% инвестиционих трошкова.

## Откуп земљишта

Постоје многи фактори који утичу на трошкове откупа земљишта. Различити типови инфраструктуре захтевају различите типове и величине локација. Док се депоније могу смештати на значајној удаљености од града, центри за сакупљање отпада треба да се налазе ближе градским зонама. Као последица тога, цена земљишта за депоније (и локације за компостирање) може бити узимана као просечна тржишна цена пољопривредног земљишта, а цена земљишта за центре за сакупљање отпада као просечна цена земљишта у индустријским зонама. Даље, цена земљишта у индустријским зонама већих градова се значајно разликује од мањих градова. Трансфер станце могу спадати у обе категорије и могу се налазити у индустријским зонама као и на пољопривредном земљишту.

## Кампања информисања

Увођење и успех модерних система за управљање отпадом захтева веће разумевање и прихватање принципа животне средине и циљева управљања отпадом од стране јавности него икад до сада. Грађани ће се ангажовати и подстицати да спроводе мере као што су идентификација, раздвајање и одлагање отпада на начин који омогућава системима да раде ефикасно и ефективно.

Подршка информисању јавности се сматра делом одређених пројеката капиталних инвестиција (нпр. увођење раздвајања на месту настанка и кућног компостирања). Уводне кампање су планиране током периода од 15 месеци – три месеца пре пуштања у рад система и дванаест месеци након тога. Након тога, активности и трошкови се сматрају делом оперативних трошкова. Типичне активности укључују оснивање тима иза информисање при институцији за управљане отпадом, техничку помоћ у прављењу нацрта кампање, испитивање јавног мњења, прављење информативног материјала, организацију обука и догађаја, накнадни преглед како би се измерио напредак и прилагодио приступ.

## Преглед елемената инфраструктуре РСУО

Преглед инфраструктуре која је потребна за успостављање потпуно функционалног РСУО, узимајући у обзир опис компонената система и критеријуме за избор ових компоненти дате у овом документу, је представљен на следећој слици:

Слика 1. Компоненте регионалног система за управљање отпадом

Табела 6.  Елементи инфраструктуре РСУО које треба успоставити током периода 2019 – 2039.

|  |  | ФАЗА 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | ФАЗА 2 |  |  |  |  | ФАЗА 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реф | Регион | Откуп земљишта | Депонија | Трансфер станица | Систем сакупљања | Само затварање | Додатне локације | Примарна сепарација | Секундарна сепарација | Компостирање зеленог отпада | Кућно компостирање | Сакупљање биоотпада | Компостирање | МБТ са РДФ | Енергија од отпада | Пуна санација |
| 1 | Сремска Митровица | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33.537 | 1 | 1 |  |  | 56 |
| 2 | Панчево | 1 | 1 |  | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17.283 | 1 | 1 |  |  | 15 |
| 3 | Инђија | 1 | 1 | 3 | 25 | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | 40.030 |  |  |  |  | 114 |
| 4 | Ужице | 1 | 1 | 2 | 24 | 8 | 9 | 1 | 1 | 9 | 57.661 | 1 | 1 |  |  | 163 |
| 5 | Пирот | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14.497 |  |  |  |  | 27 |
| 6 | Кикинда | 1 | 1 | 2 | 16 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 22.482 |  |  |  |  | 39 |
| 7 | Лапово | 1 | 1 | 3 | 14 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 24.031 |  |  |  |  | 195 |
| 8 | Јагодина | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 31.789 |  |  |  |  | 152 |
| 9 | Лесковац | 1 | 1 | 3 | 26 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 52.629 |  |  |  |  | 219 |
| 10 | Суботица | 1 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 38.785 |  |  |  |  | 65 |
| 11 | Колубара | 1 | 1 | 4 | 16 | 11 | 11 | 1 | 3 | 11 | 72.905 | 1 | 1 |  |  | 217 |
| 12 | Зрењанин | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 36.938 |  |  |  |  | 82 |
| 13 | Нова Варош | 1 |  | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 17.517 |  |  |  |  | 60 |
| 14 | Врање | 1 | 1 | 4 | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 21.122 |  |  |  |  | 136 |
| 15 | Београд | 1 | 1 | 2 | 42 | 3 | 15 | 1 |  | 14 | 99.459 |  |  |  | 1 | 133 |
| 16 | Нови Сад | 1 | 1 | 2 | 32 | 8 | 12 | 1 | 2 | 8 | 63.461 | 1 |  | 1 |  | 82 |
| 17 | Ниш | 1 | 1 | 4 | 28 | 6 | 8 | 1 | 1 | 8 | 55.767 | 1 |  | 1 |  | 177 |
| 18 | Сомбор | 1 | 1 | 3 | 22 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 38.977 |  |  |  |  | 55 |
| 19 | Вршац | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 16.855 |  |  |  |  | 75 |
| 20 | Зајечар | 1 | 1 | 5 | 22 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 39.865 |  |  |  |  | 467 |
| 21 | Смедерево | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20.943 |  |  |  |  | 92 |
| 22 | Крагујевац | 1 |  | 2 | 16 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 29.280 | 1 |  | 1 |  | 187 |
| 23 | Краљево | 1 | 1 | 1 | 22 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 53.100 | 1 | 1 |  |  | 145 |
| 24 | Крушевац | 1 | 1 | 1 | 20 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 45.844 |  |  |  |  | 184 |
| 25 | Пожаревац | 1 | 1 | 1 | 20 | 7 | 8 | 1 | 1 | 8 | 35.850 |  |  |  |  | 282 |
| 26 | Лозница | 1 | 1 |  | 14 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 38.475 |  |  |  |  | 119 |
| 27 | Недефинисано | 1 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5.298 |  |  |  |  | 24 |

# План спровођења целокупне Директиве

## Употпуњавање правног оквира

Како би се у потпуности транспоновала Директива о депонијама, треба усвојити следеће документе:

- Закон о управљању отпадом (потребне су мање измене), планиран до 2021. године;

- Нову Националну стратегију за управљање отпадом, предвиђену до 2021. године (циљеви за биоразградиви отпад) и

- Измене Правилника о депонијама, предвиђене до 2021. године.

Нацрт измена Правилника о депонијама је у току.

## Успостављање институционалног оквира

Институционални оквир за управљање чврстим отпадом укључује структуре, организационе процедуре и капацитете надлежних институција, на следећи начин:

- Децентрализација и расподела функција и одговорности међу локалним, регионалним, покрајинским и републичким властима и организацијама;

- Развој капацитета за реализацију националне политике;

- Управљање институционалим променама.

## Децентрализација и расподела одговорности

Државна управа, коју предводи Министарство заштите животне средине, је задужена за усаглашавање са ЕУ стандардима и води овај процес кроз транспоновање правних тековина ЕУ, развој националне политике, прописе, реализацију и административне структуре. Оквир стратешког планирања Министарства усаглашава националне изворе и институционалне капацитете са међународном помоћи као подршка локалним властима и у сарадњи са другим државним институцијама као што су Министарство финансија и Министарство за европске интеграције. Ефективно и ефикасно управљање отпадом зависи од адекватне расподеле одговорности, надлежности и прихода између централне, регионалне и локалне управе.

Обезбеђивање локалних сервиса у Србији је децентрализовано на локалне самоуправе. Сматра се да обезбеђивање локалних сервиса има потенцијал да управљање отпадом учини флексибилнијим, ефикаснијим и адекватнијим за локалне потребе. У исто време, делегирање одлучивања такође захтева развој повезаних капацитета за планирање, реализацију, праћење и контролу сервиса према модерним стандардима.

Координација међуинституционалне сарадње је и даље главна активност Министарства. Интегрисани сервиси за управљање отпадом се баве различитим токовима отпада (медицинским, пољопривредним, муљем од отпадних вода, опасним кућним отпадом и слично) у надлежности неколико институција на сваком нивоу.

Док је децентрализација сервиса за управљање комуналним отпадом адекватно уведена у Србији, повећани капацитет и могућности потребне за управљање пројектима капиталних инвестиција према ЕУ стандардима су још увек у процесу развоја. Одговорност за спровођење великих инфраструктурних инвестиција се постепено децентрализује са ЕУ Делегације на националне власти у оквиру ЕУ система децентрализоване реализације. Временом се очекује даље делегирање реализације капиталних инвестиција са национаног на покрајински и локални ниво. Сваком наредном кораку ће претходити обуке, процене административних капацитета и сертификација.

## Развој капацитета за примену политике

Институције на свим нивоима настављају да развијају своје техничке могућности за управљање чврстим отпадом. Многе технологије које се данас уводе у Србији су прве од своје врсте које су уведене и функционишу у држави. Развој јавних институција и њихово особље, као и национално тржиште сервиса, радова и снабдевања треба брзо да се развија.

Сваки ниво институција треба да уведе опште капацитете за планирање и реализацију пројеката у областима као што су: стратешко планирање, финансијско управљање, набавка, реализација пројеката, праћење и контрола. У циљу реализације локалних сервиса, локалне власти треба да буду у обавези да повећају своје капацитете као би омогућили савремене стандарде у сакупљању и извештавању о подацима, анализи састава и генерисања отпада, моделирању будућих промена, спецификацији неопходне опреме, праћењу, евалуацији и ревизији интерних и спољних уговора.

Кораци у институционалном развоју који се предузимају су следећи:

- Усаглашавање националних прописа о управљању отпадом са захтевима ЕУ;

- Оснивање институционалних организација у складу са ЕУ/националним захтевима;

- Обезбеђивање адекватних људских ресурса за јавне дужности у оквиру управљања отпадом;

- Обука и развој административних капацитета;

- Ефикасна и ефективна примена прописа;

- Унапређење институционалног разумевања и капацитета за комуницирање с јавношћу као подршка циљевима управљања отпадом.

Ове активности се подржавају кроз мултилатералне и билатералне пројекте и програме у реформи државне администрације, унапређење капацитета за управљање пројектима и специфичну техничку помоћ око чврстог комуналног отпада.

Инвестициони пројекти и повезана техничка помоћ су дефинисани националном политиком за управљање отпадом и претходним искуством. Одређивање приоритета за следећи финансијски период концентрише средства на веће регионе за управљање отпадом и регионе са делимично завршеним системима. Техничку помоћ локалним властима у припреми ових великих пројеката, кроз националне и међународне програме, планира Министарство заштите животне средине. Институционални односи, улоге и одговорности се ревидирају током креирања кључних докумената, као што су студије изводљивости, како би се помогло крајњим корисницима да успоставе ефективне и ефикасне структуре. Национални ниво обезбеђује смернице за увођење Међуопштинских споразума о сарадњи (МОСС) на основу искустава већ оперативних региона у Србији. Рано увођење стручног управљања пројектима у регионалне компаније за управљање отпадом је једна од лекција научених у прошлости. Иако је често тешко оправдати трошкове особља годинама пре него што компанија почне да пружа јавни сервис, овај капацитет се показао неопходан за увођење структура за регионално управљање отпадом.

Ниво неопходних промена у институцијама у Србији током релативно кратког времена, се препознаје као један од највећих изазова за успешну примену Директиве о депонијама.

Примена модерних стандарда управљања отпадом захтева значајно виши ниво техничких, административних и руководећих способности. Без њих, капитални и оперативни трошкови могу нарасти изван нивоа прихватљивог за грађане Србије. Кораци потребни за развој јавних институција су описани у горњем тексту.

Друга промена је коришћење приватног сектора за пружање одређених услуга. Сарадња између јавног и приватног сектора на пољу развоја и управљања сервисима за управљање отпадом је већ успостављена у Србији. Веће учешће приватних компанија је вероватније уколико сектор захтева више стандарде или већу ефикасност.

Специјализовани пружаоци услуга могу донети технологију, стручност и ефикасност којима не располажу постојећа јавна комунална предузећа. У ствари, једна од највећих користи може бити превазилажење постојећих препрека за реформу институција које обезбеђују јавне сервисе. На пример, до данас су једини региони у Србији који регионално групишу сервисе сакупљања комуналног отпада и постижу економије обима они обухваћени ЈПП споразумима.

## Подршка за промене

Србија ће се укључити у низ економских и административних мера за подстицај промена у сектору управљања комуналним отпадом. Твининг национални пројекат управљања отпадом који финансира ЕУ ће развити мере које ће се имплементирати у оквиру временског оквира за стратегију 2019 - 2028. Иако ће се ове мере значајно развити током периода имплементације Директиве о депонијама, оне ће вероватно укључити активности у следећим подручјима:

- Тарифе - садашњи ниво тарифа за домаћинства за услуге управљања отпадом одражава генерално веома ниску, неусклађену инфраструктуру. Тарифе се знатно разликују, али су око 0,5% прихода домаћинства. Оне ће неизбежно морати да се повећају и то је успешно учињено у неким развијенијим регионима. Границом доступности сматра се 1,5% прихода домаћинства (Национална стратегија за апроксимацију у области животне средине, 2011.). Циљане тарифе (као што су шеме „плати-колико-бацаш”) ће вероватно бити примењене како би омогућили развој основне инфраструктуре и административних система;

- Реформа јавних комуналних предузећа - повећана сложеност савремених система за управљање отпадом ће захтевати веће техничке и административне капацитете од комуналних предузећа. Тренутно, многа локална комунална предузећа имају значајно унакрсно субвенционирање активности, што отежава контролу трошкова конкретних акција. Реформа комуналних предузећа ће вероватно довести до веће регионализације услуга како би се постигла већа финансијска ефикасност и искористиле потребне вештине;

- Порез на депоније - додатне накнаде на већ постојеће накнаде за одлагање отпада, за одлагање отпада на депоније; очекује се да буду део будуће шеме подстицаја. На првом месту овај порез би се користио како би се коришћење депонија које не испуњавају услове учинило скупљим у односу на депоније које испуњавају услове. Када сви региони буду покривени услугама депонија које испуњавају услове, накнаде ће се развити у подстицање превенције, рециклирања и третирања биоразградивог отпада.

Опсег мера ће вероватно бити прогресивно све шири и дубљи како се повећава искуство Србије, економски развој и разумевање становништва, као и прилагођавање променама правних тековина ЕУ у области животне средине.

## Имплементација

## Депоније за опасни отпад

Прогнозе за генерисање опасног отпада у оквиру Интегрисаног плана за управљање опасним отпадом у Србији у 2020. предвиђају генерисање 278,635 тона опасног отпада (табела).

Табела 7: Очекивани типови и количине опасних отпада у Србији приказани према категоријама отпада дефинисаним у европској Уредби о статистици отпада (ЕЗ 2150/2002)

| Категорија отпада (EWC-Stat) | Очекивана количина отпада (t) |
| --- | --- |
| 1 Потрошени разређивачи | 1,699 |
| 3 Базе, киселине или соли | 5,033 |
| 4 Отпадна уља | 22,316 |
| 6 Хемијски отпад (око 50% органски и 50% неоргански) | 24,034 |
| 8 Муљ од индустријских отпадних вода | 7,850 |
| 10 Муљ и течни отпад од третмана отпада | 699 |
| 12 Медициски и биолошки отпад | 5,000 |
| 17 Стаклени отпад | 0 |
| 22 Дрвени отпад | 466 |
| 24 Отпад који садржи полихлороване бифениле - PCB | 84 |
| 26 Ислужена опрема | 13,800 |
| 28 Ислужена возила | 45,700 |
| 30 Отпад од батерија и акумулатора | 18,000 |
| 36 Мешани и нераздвојени материјали | 3,952 |
| 38 Сортирање остатака | 6,897 |
| 41 Минерални отпад од изградње и рушења | 530 |
| 43 Други минерални отпад (азбест + отпад из каменолома) | 100,000 |
| 45 Oтпад од сагоревања | 12,400 |
| 47 Земљиште | 3,278 |
| 51 Минерално отпад од третмана отпад и стабилизовани отпад | 6,897 |
| УКУПНО | 278,635 |

Према Интегрисаном плану за управљање опасним отпадом у Србији, следеће оквирне мере за управљање опасним отпадом могу захтевати одлагање на депонију одређене количине опасног отпада:

- Увођење одвојеног сакупљања и привременог чувања опасног кућног отпада у општинама („центри за сакупљање отпада”);

- Развој регионалних привремених објеката за чување опасног отпада у 5 региона у Србији;

- Објекат за физичко-хемијски третман неорганског и органског течног опасног отпада и муља комбиновано са чувањем. То ће укључивати пренос остатака на даљи третман (припрема РДФ), објекте за одлагање на депонију или извоз;

- Развој капацитета депоније за одлагање неорганског индустријског опасног отпада, комбиновано са капацитетима за солидификацију кашастих токова опасног отпада;

- Развој система за управљање отпадом, укључујући капацитете за одлагање за токове опасног отпада као што су: коришћене батерије и акумулатори, отпадна уља, ислужена возила (ЕLVs), отпад од електричне и електронске опреме (WЕЕЕ), POPsотпад и ПCB отпад, медицински отпад, азбест из сектора изградње и рушења, опасни амбалажни отпад.

Потреба за одлагањем опасног отпада у Србији ће зависити од постојећег система за третман опасног отпада који Србија уведе (нпр. објекти за спаљивање отпада, растављање и рециклажу). Најновије студије указују на то да Србија генерише између 50,000 и 70,000 тона опасног отпада годишње, који треба одложити у средњем року. Ове бројке не укључују азбест од изградње и рушења, пошто се ова фракција може одлагати у посебним ћелијама регионалних санитарних депонија. Инвестициони трошкови нове депоније за опасни отпад у Србији су приближно €5м - 10 М10.

Укратко, тренутно не постоје одобрене локације за нову депонију за опасни отпад у Републици Србији или за изградњу објеката за третман опасног отпада. Када оне буду одређене и одобрене, нови објекти ће се градити у складу са ЕУ захтевима. Захтеви за третман опасног отпада у складу са Директивом о депонијама и другим ЕУ директивама ће се спроводити кроз ИППЦ дозволе.

    - Депоније за неопасни отпад

Према захтевима Директиве о депонијама ЕУ, у овом поглављу је описан приступ затварању несанитарних локација за одлагање отпада, уз план за оснивање мреже санитарних депонија.

У сврху планирања се претпоставља да ће успостављена регионална инфраструктура постати оперативна и почети да пружа очекиване резултате према плану датом у Табели 8.

Табела 8.  Очекивани почетак рада одговарајуће регионалне инфраструктуре

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Београд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суботица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пирот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ужице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сремска Митровица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Панчево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крагујевац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кикинда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лапово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јагодина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесковац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нова Варош |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крушевац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сомбор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инђија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нови Сад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вршац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краљево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kолубара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ниш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожаревац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лозница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зрењанин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зајечар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смедерево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недефинисано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. фаза – инфрастуктура оперативна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. га фаза – инфраструктура оперативна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. и 2. фаза – инфраструктура оперативна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Региони са БТ/МБТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - План за затварање несанитарних депонија

Приступ

Уз изузетак нових санитарних депонија, ни једно од постојећих депонија и сметлишта не испуњава захтеве Директиве. Прелиминарна процена указује на то да унапређивање постојећих локација како би испуниле захтеве ЕУ не представља трошковно ефикасно решење. Стога ће бити уведени савремени системи за регионално управљање отпадом а рад свих несанитарних локација ће престати након затварања депонија, њиховог покривања или уклањања отпада. Иако ће коначна одлука о томе који технички приступ применити бити донета на основу специфичних студија изводљивости, планирање је рађено на основу процене ризика свих главних депонија.

У сврху управљања инвестицијама, приступ укључује прву и другу фазу затварања.

Термин прва фаза затварања укључује престанак рада и спречавање одлагања отпада на несанитарним депонијама и сметлиштима.

Термин друга фаза затварања укјучује рекултивацију старих локација и предузимање мера заштите животне средине, покривање депонија и стварање услова за раст вегетације у хармонији са околном природом. Рекултивација такође укључује уклањање отпада са мањих сметлишта и депонија на веће депоније у рекултивацији. Након рекултивације, раније локације депонија се могу користити у друге сврхе.

Процена ризика

Процена ризика се састоји из две фазе:

- Прелиминарна процена ризика. Ова фаза обезбеђује уводне информације за планирање мера на нивоу државе.

- Свеобухватна процена ризика. Свака од локација класификована као локација високог ризика треба да се детаљније испита, укључујући теренске активности како би се прибавиле неопходне информације. Процена података ће се вршити кроз поређење са одређеним граничним вредностима и одлучивање о стварним ризицима на одређеној локацији. Ова фаза процене ризика треба да буде завршена током фазе студије изводљивости.

Методологија за прелиминарну процену и квантификацију потенцијалних ризика по животну средину од депонијa предлаже евалуацију и рангирање 12 различитих фактора, укључујући:

- Запремину или површину депоније;

- Висину отпада одложеног на депонији;

- Удаљеност од стамбених зона;

- Удаљеност од површинских вода;

- Удаљеност од обрадивог земљишта;

- Учесталост покривања депоније;

- Број гасних бунара;

- Дубину на којој се налазе подземне воде;

- Постојање ограде депоније;

- Доступност за одлагање отпада;

- Измерени/теоретски потенцијал производње метана;

- Квалитет процедних вода.

Проценом свих 12 фактора за сваку специфичну депонију, свака локација је распоређена у једну од следећих група:

- Низак ризик;

- Средњи ризик;

- Високи ризик.

Табела 9. даје преглед резултата процене ризика за 214 процењених депонија (укључује све општинске депоније као и сметлишта већа од 10,000 m3).

Табела 9. Рангирање депонија према потенцијалном ризику који представљају за животну средину

|  | Високи ризик | Средњи ризик | Низак ризик | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Депоније и главна сметлишта | 141 | 71 | 2 | 214 |

Процена трошкова за овај Извештај је заснована на прелиминарним резултатима процене ризика.

Технички захтеви за затварање комуналних депонија и сметлишта

Прва фаза затварања ће укључивати јефтине мере као што су блокирање приступних путева, ограђивање зоне, постављање знакова са информацијама и друге мере које треба одабрати као најефикасније у сваком посебном случају.

У другој фази затварања се могу примењивати различити режими рекултивације на следеће групе депонија:

- Депоније испод 1,000 m3;

- Депоније од 1,001 m3 до 10,000 m3;

- Депоније од 10,001 m3 до 100,000 m3;

- Депоније преко 100,000 m3.

Могуће опције рекултивације укључују:

- Утовар и уклањање отпада на депоније се прекида постављањем адекватног покривача;

- Постављање једноставног слоја тла;

- Постављање покривача од тла и водонепропустљивог слоја без слоја за пропуштање гасова;

- Постављање покривача од тла и водонепропустљивог слоја, укључујући слој за пропуштање гасова.

Одговарајућа техничка решења ће се примењивати на сваку групу, обезбеђујући неопходни ниво заштите животне средине. Предложена примена различитих опција према величини и ризику је представљена у Табели 10.

Табела 10. Препоручене опције рекултивације

| Ризик Величина у m3 | Мали ризик | Средњи ризик | Високи ризик |
| --- | --- | --- | --- |
| < 1,000 | A | A | A |
| <1,001 < 10,000 | Б | Б | Ц |
| <10,001 < 100,000 | Ц | Ц | Ц |
| > 100,000 | Д | Д | Д |

Планирање затварања

Планира се затварање несанитарних депонија у две фазе:

- Прва фаза ће укључивати затварање свих депонија непосредно након отварања и пуштања у рад нових депонија. Ова фаза се већ спроводи и наставиће се до оснивања свих планираних регионалних депонија;

- Друга фаза ће укључивати рекултивацију свих депонија и почеће након оснивања свих планираних регионалних депонија.

Предвиђено је да ће региони у оквиру ЈПП имати подршку током друге фазе затварања – рекултивације, али не и за 1. фазу затварања. Уз то, очекује се да ће само главне депоније бити доступне за финансијску подршку са централног нивоа, тј. 141 званичне комуналне депоније као и сметлишта већа од 10,000 m3, која представљлају ризик за средину или здравље људи. О остатку ће бригу водити општине, користећи локалне ресурсе.

### План за оснивање санитарних депонија

Као што је предвиђено нацртом Националне стратегије за управљање отпадом, први корак за остваривање највеће користи за животну средину је планирање управљања 100% комуналног отпада према ЕУ стандардима, што је пре могуће, користећи регионални приступ и инфраструктуру коју деле општине које сарађују. У сврху планирања, претпоставља се да инфраструктура за сваки регионални систем укључује санитарну депонију осим ако већ не постоје међурегионални споразуми о сарадњи везано за одлагање отпада на исту депонију. У исто време, прихвата се да је коришћење депоније на дну хијерархије отпада, најмање пожељно од усклађених опција. Прогресивно смањивање количине отпада одложеног на депонију ће се спроводити кроз следећи вишеструки приступ:

- Институционално – циљеви за рециклирање и преусмеравање биоразградивог отпада ће бити интегрисани у локалне, регионалне и националне планске документе. У почетку би локалне управе требале да имају подршку у испуњавању циљева кроз одговарајућу техничку и инфраструктурну подршку, али треба ојачати и мере спровођења;

- Финансијски/економски – инвестиционо планирање и финансирање треба да дају приоритет примарној сепарацији и преусмеравању биоразградивог отпада, док економски инструменти као што су таксе за одлагање на депонију обесхрабрују одлагање на депоније;

- Технички – избор техничких решења и инфраструктурних инвестиција за сваки пројекат треба да буде појашњен у студијама изводљивости. Техничка решења треба да узму у обзир националну политику и институционалне и економске мере, као што је описано у горњем тексту. На пример, недавно повећање захтева да регион за управљање отпадом има минимум 250,000 становника и подстицање више од једног региона да деле исту депонију.

- За следеће регионе се не очекује да изграде своје сопствене депоније: Нова Варош, Крагујевац, Сомбор, Вршац, Лозница, Зрењанин и Смедерево. Објављена је Одлука Владе Србије („Службени. гласник РС” Број 45/18 из марта 2018. године) као подршка овом приступу, дајући смернице за већу употребу постојећих капацитета депонија.

Инвестициони план обезбеђује време за оснивање регионалних система и за резултат има распоред одлагања отпада на адекватне депоније. Он сугерише да ће постојати капацитети за одлагање целокупног комуналног отпада на санитарне депоније до 2034., под условом да буду испуњени сви услови за финансирање развоја инфраструктуре (Tабела 11).

Табела 11. Постепено смањивање одлагања отпада на несанитарне депоније и повећање капацитета регионалних санитарних депонија

Напомена: због повећаног генерисања отпада, током година када нису пуштане у рад нове санитарне депоније, количина отпада на несанитарним депонијама је привремено расла.

    - Депоније за инертни отпад

Пракса неконтролисаног одлагања ОИР у Србији мора да престане, укључујући и свако трајно одлагање на месту генерисања на неадекватним локацијама за депоније. Према Стратегији за управљање отпадом у Србији   власник грађевинског отпада је одговоран за трошкове управљања ОИР и има обавезу да успостави одвојено сакупљање и привремено одлагање. Свака општина има обавезу (кроз планску документацију) да обезбеди адекватну локацију за одлагање ОИР. Ова локација мора бити ограђена и контролисана. Финансирање и одржавање ових локација ће се обезбеђивати кроз таксе за транспорт и одлагање ОИР које се наплаћују од произвођача отпада. У граду/општини где постоји регионална санитарна депонија и центар за управљање отпадом или су у плану, издвојени део објекта се може одредити за одлагање ОИР.

Оператери депонија неће прихватати ОИР уколико је помешан са другим врстама отпада или не испуњава посебне услове за одлагање отпада дефинисане у дозволи (члан 30. Закона о управљању отпадом и члан 22 Уредбе о одлагању отпада на депонијама).

Како би се побољшала пракса одлагања ОИР, планиране су следеће мере:

- Треба затворити незаконита сметлишта и прекинути свако неконтролисано одлагање на депонију ОИР;

- Треба применити раздвајање на месту настанка опасног, неопасног и инертног ОИР;

- Треба ојачати контролу квалитета и података о прихватању отпада на санитарним депонијама за одлагање ОИР;

- Треба изградити безбедну локацију за чување ОИР на територији сваке општине у Србији;

- Треба развити правни оквир за ОИР.

# План за смањење биоразградивог отпада

## Избор и изналажење референтне године

Први подаци ЕУРОСТАТ квалитета расположиви за генерисање отпада у Србији потичу из 2008. То је година када је прву специфичну студију о генерисању и саставу отпада наручило Министарство одговорно за животну средину. То су прве измерене вредности генерисања и састава КО. Пре 2008. године нису вршена систематска мерења генерисања и састава КО. Резултати добијени у Студији приказују да је током 2009. Србија генерисала 2,374,375 тона КО, што одговара 0.87 кг/цап/дан (318 кг/цап/год.). Ово је слично код већине нових Држава чланица (Графикон 1).

Графикон 1. Поређење стопе генерисања отпада у Србији и у државама ЕУ за 2008. годину

Просечни национални морфолошки састав КО је приказан на Графикону 2.

Графикон 2. Морфолошки састав комуналног отпада у Србији – 2008

На основу чињенице да пре 2008. године не постоје расположиви подаци о генерисању и саставу КО, 2008. се предлаже као референтна година за потребе дефинисања циљева смањења одлагања биоразградивог отпада на депоније као што је наведено у члану 5. Директиве о одлагању отпада на депоније 1999/31/ЕЗ. Током ове године је генерисано 2,374,375 тона КО уз 1,602,525 тона биоразградивог отпада.

  - Циљеви

Током 2008. године је 67.5% укупног комуналног отпада било биоразградиво. То одговара 1,602,525 тона БКО током наведене године или 214 кг пер цапита (Табела 12).

Табела 12. Генерисање биоразградивог отпада током референтне године

| Година | Укупан КО (т/год.) | Разни извори биоразградивог комуналног отпада (т/год.) |  |  |  | Укупан БКО (т/год.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Биоразградиви отпад из домаћинства (врт, храна) | Papir i karton | Друго (текстил, дрво, кожа, фине честице итд.) | Биоразградиви отпад из домаћинства (врт, храна) |  |
| 2008 | 2,374,375 | 1,024,543 | 355,586 | 151,165 | 71,231 | 1,602,525 |

Ове бројке се могу додатно користити за дефинисање положаја Србије везано за остваривање циљева управљања биоразградивим отпадом.

Израчунавање укупне количине биоразградивог комуналног отпада у Србији се заснива на резултатима мерења и анализи састава отпада која су спровеле општине у Србији. На основу експерименталних теренских података, узети су у обзир следећи извори биоразградивог комуналног отпада: баштенски и отпад од хране (100%), папир и картон (90%) и друго (35%) који се састоје из биоразградивих категорија као што су тканине, кожа, дрво, фине честице итд. Такође, укључују количину биоразградивог отпада из паркова и са јавних површина (претпостављена је просечна вредност од 3% за све општине у Србији). Количина биоразградивог отпада планираног у Републици Србији током периода до 2039. је представљена у Табели 13.

Табела 13. Количина биоразградивог комуналног отпада у Републици Србији за период 2019.-2039.

| Година | Укупан КО (т/год.) | Разни извори биоразградивог комуналног отпада (т/год.) |  |  |  | Укупан БКО (т/год.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Биоразградиви отпад из домаћинства (врт, храна) | Папир и картон | Остало (текстил, дрво, кожа, ситне честице, итд.) | Зелени отпад (паркови и јавне површине) |  |
| 2008. | 2,374,375 | 1,024,543 | 355,536 | 151,165 | 71,231 | 1,602,525 |
| 2028. | 3,005,355 | 1,233,911 | 297,405 | 255,252 | 90,161 | 1,876,729 |
| 2032. | 3,216,09 | 1,250,47 | 328,583 | 273,429 | 96,483 | 1,948,970 |
| 2039. | 3,315,046 | 1,222,726 | 373,896 | 294,612 | 104,662 | 1,995,897 |

## Стратегија за преусмеравање биоразградивог отпада

Стратегија Србије за смањење количине биоразградивог отпада која се одлаже на депонијама (из члана 5) се заснива на Националној стратегији за управљање отпадом, укључујући институционалну, управну и техничку инфраструктуру, као што је описано у претходном тексту, са додатним мерама наведеним како би се осигурало преусмеравање овог специфичног тока отпада. Ова стратегија не препознаје само изазове са којима се суочавају државе чланице ЕУ у управљању биоразградивим отпадом, већ и потенцијалне користи – смањење генерисања гасова са ефектом стаклене баште, свођење на минимум искоришења празног простора на депонији и потенцијала за бољи квалитет материјала за рециклирање кроз смањење узајамне контаминације различитих токова отпада.

Приликом одређивања приоритетних мера за примену захтева правних тековина, стратегија узима у разматрање генерисање биоразградивог отпада у различитим регионима за управљање отпадом у Србији, степен развоја инфраструктуре, оперативно и управљачко искуство одговорних институција и доступност компоненти управљања отпадом. Разматра се и количина биоразградивог отпада који је такође обухваћен циљевима Директиве о амбалажи и амбалажном отпаду и члана 11. Оквирне директиве о отпаду (углавном папир и картон али и дрво и део текстила).

Највећи допринос испуњењу циљева из члана 5. током раних фаза се очекује од региона са основним инфраструктурним компонентама (Фаза I), било да већ функционишу или ће ускоро бити пуштене у рад у комбинацији са МБТ решењима и решењима за претварање отпада у енергију у највећим и економски најјачим градским зонама. Преусмеравање биоразградивог отпада ће се повећати у средњем року, углавном кроз увођење већег дела инфраструктуре у преосталим регионима, повећање ефикасности већ постојећих решења и додавање инфраструктуре за управљање биоразградивим отпадом у изабраним регионима. Списак мера укључује:

- Кућно компостирање 30% генерисаног биоразградивог отпада из сеоских области у успостављеним регионима;

- Повећање удела кућног компостирања на 60% генерисаног биоразградивог отпада из сеоских области након увођења додатних мера;

- Локације за компостирање у свакој општини успостављених региона, како би се зелени отпад преусмерио из паркова и са улица;

- Преусмеравање папира и картона због примене основне инфраструктуре;

- Изградња објекта за претварање отпада у енергију у Београду;

- Изградња постројења за МБТ у 3 региона за управљање отпадом;

- Изградња постројења за биолошки третман (једноставни МБТ) у 5 региона.

Процена мера реализације која се заснива на расположивим средствима и времену потребном за реализацију инвестиционих пројеката доказује да би остварење циљева из члана 5 било могуће током следећих временских периода:

- Смањење биоразградивог отпада који се одлаже на депоније на 75% до 2028.;

- Смањење биоразградивог отпада који се одлаже на депоније на 50% до 2032.;

- Смањење биоразградивог отпада који се одлаже на депоније на 35% до 2039.

Примена следећих мера се узима у обзир као основа за остваривање циљева:

2028. (смањење на 75%)

- Кућно компостирање 30% произведеног биоразградивог отпада из сеоских зона утврђених региона за управљање отпадом:

- Суботица

- Врање

- Крушевац

- Ужице

- Панчево

- Пирот

- Сремска Митровица

- Нова Варош

- Крагујевац

- Колубара

- Сомбор

- Кикинда

- Лапово

- Јагодина

- Лесковац

- Смедерево

- Вршац

- Нови Сад

- Београд

- Локације за компостирање у сваком утврђеном региону за уклањање зеленог отпада из паркова и са улица;

- Раздвајање папира и картона због примене основне инфраструктуре;

- Изградња објеката за претварање отпада у енергију у Београду, МБТ објекта у Новом Саду и Крагујевцу, и биолошке третмане у Ужицу, Сремској Митровици и регионима за управљање отпадом.

2032. (смањење на 50%)

- Кућно компостирање 60% произведеног биоразградивог отпада из сеоских зона региона из I фазе (тамо где је кућно компостирање већ на нивоу од 30% у сеоским зонама):

- Београд

- Суботица

- Врање

- Крушевац

- Ужице

- Панчево

- Пирот

- Сремска Митровица

- Нова Варош

- Крагујевац

- Колубара

- Сомбор

- Кикинда

- Лапово

- Јагодина

- Лесковац

- Смедерево

- Вршац

- Нови Сад

- Кућно компостирање  30% произведеног биоразградивог отпада у утврђеним регионима за овај период:

- Зрењанин

- Краљево

- Ниш

- Инђија

- Локације за компостирање у сваком утврђеном региону за уклањање зеленог отпада из паркова и са улица;

- Раздвајање папира и картона због примене основне инфраструктуре у следећим регионима за управљање отпадом;

- Изградња МБТ објекта у региону за управљање отпадом Ниш;

- Изградња објеката за биолошки третман (једноставни МБТ) у следећим регионима за управљање отпадом:

- Панчево

- Краљево

2039 (смањење на 35%)

Кућно компостирање 60% произведеног биоразградивог отпада из сеоских зона региона из I и II фазе:

- Суботица

- Врање

- Крушевац

- Ужице

- Панчево

- Пирот

- Сремска Митровица

- Нова Варош

- Крагујевац

- Колубара

- Сомбор

- Кикинда

- Лапово

- Јагодина

- Лесковац

- Смедерево

- Вршац

- Нови Сад

- Београд

- Зрењанин

- Краљево

- Ниш

- Инђија

- Кућно компостирање 30% произведеног биоразградивог отпада из сеоских зона у утврђеним регионима за овај период:

- Лозница

- Петровац (Пожаревац)

- Зајечар

- Локације за компостирање у сваком утврђеном региону за уклањање зеленог отпада из паркова и са улица;

- Примена треће канте за одвојено сакупљање биоразградивог отпада из домаћинстава (храна и зелени отпад) у регионима са МБТ/ БТ;

- Раздвајање папира и картона због примене основне инфраструктуре;

- Изградња објеката за биолошки третман (једноставни МБТ) у следећим регионима за управљање отпадом:

- Колубара.

Табела 14.  Фазни развој стратегије преусмеравања управљања биоразградивим отпадом

* наранџаста линија означава годину почетка рада постројења за биолошко третирање

Иако ће инфраструктура за преусмеравање биоразградивог отпада бити изграђена до 2037. године, очекује се да ће постојати значајан период прилагођавања за рад ових Система према потребним стандардима (једнако или више од 35% од циља).

Истовремено, препознато је да ће будући смер ЕУ нагласити методе рециклирања у односу на једноставну био-стабилизацију. Када се предузму активности које су веће у хијерархији отпада како би се испунили циљеви о рециклирању Оквирне директиве о отпаду, у члану 11., остаће много мањих количина за третман како би се испунили циљеви ЛД за биоразградиви отпад. На пример, да би Србија испунила 50% циља за рециклирање, то ће вероватно захтевати рециклирање приближно 55% произведеног биоразградивог отпада.

Предложени систем предвиђа прогресивно већу улогу за одвојено сакупљање биоразградивог отпада кроз јавно ангажовање и економске мере, али предвиђа једноставне биоразградиве објекте за стабилизацију, ако је потребно, како би се осигурало да ће циљ члана 5. (35%) бити испуњен до краја 2039. године.

# Трошкови и финансирање изградње РСУО

## Процена трошкова

Прелиминарни трошкови за изградњу РСУО састоје се из процена трошкова за све елементе инфраструктуре (као што је описано у Табели 6 у горњем тексту) и средстава потребних за припрему документације.

Иако се инвестициони трошкови распоређују у три периода планирања, која се поклапају са временским оквиром планирања ЕУ буџета, сматра се да се само спровођење може развући током четвртог периода финансирања (2035-2041). Очекује се да инвестиционе мере буду завршене између 2032. и 2037. године, док се потпуна усаглашеност очекује у 2039. години.

Трошкови развоја инфраструктуре која је потребна за постизање потпуне усклађености су подељени у три фазе, као што је објашњено у табелама 5 и 6. Трошкови везани за прву фазу инфраструктуре укључују елементе који су од суштинске важности за успостављање система за управљање отпадом, као што су: откуп земљишта, изградња нових регионалних санитарних депонија, примарна и секундарна сепарација, системи за сакупљање, трансфер станице, центри за сакупљање отпада, локације за компостирање зеленог отпада и једноставно затварање. У другој фази су планирана три МБТ и пет БТ, као и један објекат за спаљивање отпада у Београду. Даље, претпоставља се да  неки елементи система већ постоје пре примене додатних елемената, како би се обезбедио адекватан распоред деловања. На пример, сакупљање биоотпада у регионима након увођења МБТ и БТ. На крају, трећа фаза је повезана са потпуном санацијом и рекултивацијом, као што је описано у Поглављу 5.4.2.1.

Трошкови су, у сврху овог документа, процењивани на основу недостатака у инфраструктури. То значи да су целокупна инфраструктура и други елементи система дефинисани на регионалном и општинском нивоу и упоређени са постојећом инфраструктуром (статус за 2018.). Непостојећи елементи се сматрају недостатком и процењени су њихови појединачни трошкови. За процену трошкова потребних за реализацију Директиве о депонијама је коришћен Алат за планирање инвестиција (ИПТ). То је табела која дефинише инфраструктуру предвиђену у националној стратегији и омогућава динамично и истовремено планирање недостатака, доприноси циљевима директиве и предвиђа остале релевантне податке.

Процена указује да је потребно око 1043 милиона евра за примену свих елемената нове инфраструктуре и решавање проблема везаних за загађење са старих депонија и сметлишта. Главни трошкови – око 37% – су везани за МБТ /БТ/инсинератор. Следећи најскупљи елементи су затварање (обе фазе) несанитарних депонија са око 20%) и отварање нових депонија 13%.

## Финансирање развоја инфраструктуре

## Принципи финансирања

Како би се ефикасно организовао процес финансирања, поштоваће се неколико принципа:

- Концентрисање расположивих средстава на најскупље под-секторе;

- Испуњавање захтева ЕУ везано за најнижи трошак;

- Учешће приватног сектора треба размотрити уколико је могуће, како би се смањили јавни трошкови;

- Јавна средства се распоређују за  приоритетну јавну инфраструктуру;

- Сарадња (регионализација) како би се смањили трошкови;

- Приступ у фазама током реализације;

- Расподела ИПА II фондова између приоритетних потреба инфраструктуре (70% сектор вода, 30% сектор отпада);

- Смањење највећег утицаја на животну средину као прво;

- Апсорбовање максимума фондова за животну средину кроз суфинансирање;

- Учинити инвестиције доступним;

- Дугорочно планирање како би се побољшао процес инвестирања;

- Активно учешће у припреми пројекта.

## Одрживост Инвестиционог плана

Током процеса инвестиционог планирања је спроведена студија доступност, како би се проценила одрживост предложеног инвестиционог плана. Студија приказује да ће постојећи инвестициони план више повећати оптерећење домаћинстава током почетног периода а затим остати на сличном нивоу до краја периода планирања. Као што је приказано на Слици 2, у даљем тексту, тарифе су тренутно на 20% а очекује се да ће расти на почетку инвестиционог процеса и остати на сличном нивоу током целог периода примене.

Процењује се да ће бити потребно покрити око 2.519 милиона евра оперативних трошкова током периода 2019 – 2039., кроз тарифе за управљање отпадом. Очекује се да ће око 71% укупног финансирања бити покривено путем повраћаја трошкова од повећања тарифа које плаћају корисници.

Слика 2. Утицај оперативних трошкова (ОПЕX) на максималну доступност

Из ове анализе се може закључити да, иако тарифе значајно расту, целокупни терет остаје испод нивоа доступности, што значи да је предложени план реализације одржив. У исто време, треба напоменути да даље јачање процеса инвестирања у потпуну усклађеност (нпр. због скраћења периода реализације) не изгледа могуће ако остане у оквиру граница доступности.

## Извори финансирања

Процењује се да ће инвестициони трошкови бити покривени из различитих извора, посебно приватних, ЕУ грантова, билатералне/мултилатералне донаторске подршке, националних јавних извора и зајмова, ако су доступни.Оперативни трошкови и трошкови одржавања покривају се механизмима поврћаја трошкова.

Буџетска средства ће бити планирана сваке конкретне године у складу са лимитима које определи Министарство финансија за институције одговорне за имплементацију/спровођење одређених имплементационих пројеката

За потребе израде инвестиционог плана (Табела 15) примењене су следеће претпоставке:

- Очекује се да ће већина средстава за инвестиције доћи из приватног сектора и грантова ЕУ. Мобилизација потребних великих количина захтеваће институционално јачање како би се неопходан број пројеката реализовао;

- Механизми јавно-приватног партнерства се подстичу тамо где је то могуће и изводљиво. У овом тренутку четири РСУО ради под таквим механизмом, а Ниш је у разматрању. Овакав приступ омогућава смањење потреба за ресурсима јавних капиталних инвестиција и потенцијално убрзава развој потребне инфраструктуре, под условом да се не превазиђу границе доступности. Краткорочно, препоручује се да се створе услови за веће ангажовање приватног сектора у систему сакупљања и транспорта отпада где год је то могуће, као и проширење коришћења постојеће инфраструктуре којом управља приватни сектор. Ово не само да би допринело смањењу потребе за јавним финансирањем, већ би потенцијално могло побољшати и учинак услуга управљања отпадом на регионалном и локалном нивоу;

- Очекује се да ће се фондови ЕУ значајно повећати након приступања ЕУ. У структури јавних фондова очекује се да ће фондови ЕУ допринети са око 50%. Они ће се (индикативно) суфинансирати из националних извора са 30% и кредити са 20%;

- Национална средства ће се углавном издвајати за осигурање суфинансирања из ЕУ и других извора;

- Донаторска подршка ће се постепено смањивати након датума приступања;

- Зајмови би доприносили плану до 2030. године где је то доступно.

Табела 15. Извори за финансирање плана имплементације (милиона €)

| Сажетак плана финансирања | 2019-2039. | % |
| --- | --- | --- |
| Укупни трошак капитала (укључујући и припрему) | 1.043 | 100% |
| Укупно учешће приватног сектора | 392 | 38% |
| ЕУ фондови | 368 | 35% |
| Донатори | 7 | 1% |
| Национални допринос | 198 | 19% |
| Зајмови | 79 | 8% |

Напомена: Износи се могу незнатно разликовати због децимала које нису приказане. Такође, планирање националних средстава ће се реализовати у оквиру лимита на разделима буџетских корисника који припремају инвестициони пројекат, а који ће бити опредељени од стране Министарства финансија у складу са билансним могућностима.

Што се тиче учешћа јавности, од ЕУ се очекује да покрије око 56% инвестиционих потреба, од донатора 1%, док се од националног доприноса очекује да достигне 42%, укључујући зајмове (Табела 16).

Табела 16. Сажетак очекиваних доприноса по периодима финансирања (милиона €)

| План финансирања Фазе 1-3 | 2019-2020. | 2021-2024. | 2025-2027. | 2028-2034. | 2035-2039. | 2019-2039. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупни капитални трошкови (укључујући припрему) | 360 | 233 | 133 | 317 | 0 | 1.043 | 100% |
| Укупно приватно учешће | 314 | 38 | 22 | 17 | 0 | 392 | 38% |
| Потребна јавна подршка | 46 | 195 | 111 | 299 | 0 | 651 | 62% |
| Средства ЕУ | 18 | 93 | 48 | 209 | 0 | 368 | 56% |
| Донатори | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1% |
| Национални допринос | 24 | 56 | 29 | 89 | 0 | 198 | 30% |
| Зајмови | 3 | 44 | 31 | 1 | 0 | 79 | 12% |

Напомена: Износи се могу незнатно разликовати због децимала које нису приказане. Такође, планирање националних средстава ће се реализовати у оквиру лимита на разделима буџетских корисника који припремају инвестициони пројекат, а који ће бити опредељени од стране Министарства финансија у складу са билансним могућностима.

Укупни трошкови целог програма процењују се на 3,56 милијарди евра, као што је приказано у Табели 17.

Табела 17.  Укупни трошкови имлементације инвестиционог плана

| Збирни трошкови плана имплементације | Номинални милиона € | НПВ на 5% |
| --- | --- | --- |
| Трошкови капитала (CAPEX) | 1.043 | 720 |
| Укупни OPEX за покривање тарифама | 2.519 | 1.457 |
| Укупни капитал и оперативни трошкови | 3.563 | 2.178 |

Прелиминарна припрема за инвестиције и инвестициони план за успостављање потребне инфраструктуре како би се постигли циљеви управљања отпадом (абела 8) приказана је у Табели 18. и Табели 19. Она указује на потенцијалне датуме ангажовања уместо на издатке, по фазама.

Приликом израде временског плана инвестиција, у већини случајева коришћена су правила н + 2 и н + 3, где „н” означава годину ангажовања ресурса. У већини случајева, годишњи до двогодишњи период након датума преузимања обавеза, планиран је за припрему пројекта, а до три године за реализацију пројеката прве и друге фазе. За трећу фазу, претпостављено је да ће припрема трајати једну годину и да ће се спроводити две године, након датума преузимања обавезе. У неким случајевима, на пример у Сремској Митровици, прва фаза је подељена на компоненте почетак планира током неколико година.

Ово је динамичан план који се прилагођава кроз време у складу са променама у структури система у целини, доступности ресурса и стварним кретањима на регионалном/пројектном нивоу.

Табела 18.  Обавезе планиране за период 2019. - 2027.

| Распоред обавеза | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Београд | Фаза 1 | Фаза 2 & 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пирот | ПП 1 |  | Фаза 1 | ПП 2 |  | Фаза 2 |  | ПП 3 |  |
| Сремска Митровица | ПП 1 |  | Фаза 1 |  | ПП 2 |  |  | Фаза 2 | ПП 3 |
| Ужице | ПП 1 |  | Фаза 1 |  | ПП 2 |  |  | Фаза 2 | ПП 3 |
| Панчево | ПП 1 |  | Фаза 1 |  |  |  | ПП 2 |  |  |
| Кикинда | ПП 1 |  |  | Фаза 1 | ПП 2 |  |  | Фаза 2 | ПП 3 |
| Лапово | ПП 1 |  |  | Фаза 1 | ПП 2 |  |  | Фаза 2 | ПП 3 |
| Јагодина | ПП 1 |  |  | Фаза 1 | ПП 2 |  |  | Фаза 2 | ПП 3 |
| Лесковац | ПП 1 |  |  | Фаза 1 | ПП 2 |  |  | Фаза 2 | ПП 3 |
| Нова Варош |  |  |  | Фаза 1 | ПП 2 |  |  | Фаза 2 |  |
| Колубара | ПП 1 |  | Фаза 1 |  |  | ПП 1 |  | Фаза 1 | ПП 2 |
| Врање | ПП 1 |  |  | ПП 2 | Фаза 1 |  |  | Фаза 2 |  |
| Крушевац | ПП 1 |  |  | ПП 2 | Фаза 1 |  |  | Фаза 2 |  |
| Крагујевац | ПП 1 & 2 |  |  |  | Фаза 1 & 2 |  |  |  |  |
| Нови Сад |  | ПП 1 & 2 |  | Фаза 1 & 2 | ПП 1 |  | Фаза 1 | ПП 2 |  |
| Суботица |  | ПП 1 | ПП 2 | Фаза 1 |  | Фаза 2 |  | ПП 3 |  |
| Сомбор |  | ПП 1 |  |  | Фаза 1 |  | ПП 2 |  |  |
| Инђија |  | ПП 1 |  |  |  | Фаза 1 | ПП 2 |  |  |
| Вршац |  |  | ПП 1 |  | ПП 2 | Фаза 1 |  |  | Фаза 2 |
| Краљево |  |  | ПП 1 |  |  | ПП 2 | Фаза 1 |  |  |
| Ниш |  |  |  | ПП 1 |  |  | ПП 2 | Фаза 1 |  |
| Пожаревац |  |  |  |  | ПП 1 |  | ПП 2 | Фаза 1 |  |
| Лозница |  |  |  |  | ПП 1 |  | ПП 2 | Фаза 1 |  |
| Зрењанин |  |  |  |  |  | ПП 1 |  |  | ПП 2 |
| Зајечар |  |  |  |  |  | ПП 1 |  |  |  |
| Смедерево |  |  |  |  |  | ПП 1 |  |  |  |
| Недефинисано |  |  |  |  |  | ПП 1 |  |  |  |

ПП 1, 2, 3 – средства одвојена за припрему пројекта у одговарајућој фази.

Фаза 1, 2, 3 – средства одвојена за имплементацију пројекта у одговарајућој фази.

Табела 19. Обавезе планиране за период 2028. - 2034.

| Распоред обавеза | 2028. | 2029. | 2030. | 2031. | 2032. | 2033. | 2034. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Београд |  |  |  |  |  |  |  |
| Пирот | Фаза 3 |  |  |  |  |  |  |
| Сремска Митровица |  | Фаза 3 |  |  |  |  |  |
| Ужице |  | Фаза 3 |  |  |  |  |  |
| Панчево | Фаза 2 | ПП 3 |  | Фаза 3 |  |  |  |
| Кикинда |  | Фаза 3 |  |  |  |  |  |
| Лапово |  | Фаза 3 |  |  |  |  |  |
| Јагодина |  | Фаза 3 |  |  |  |  |  |
| Лесковац |  | Фаза 3 |  |  |  |  |  |
| Нова Варош | ПП 3 |  | Фаза3 |  |  |  |  |
| Колубара |  |  | ПП 3 | Фаза 2 | Фаза 3 |  |  |
| Врање | ПП 3 |  | Фаза 3 |  |  |  |  |
| Крушевац | ПП 3 |  | Фаза 3 |  |  |  |  |
| Крагујевац | ПП 3 |  | Фаза 3 |  |  |  |  |
| Нови Сад | Фаза 2 | ПП 3 |  | Фаза 3 |  |  |  |
| Суботица | Фаза 3 |  |  |  |  |  |  |
| Сомбор | Фаза 2 |  | ПП 3 |  | Фаза 3 |  |  |
| Инђија | Фаза 2 |  | ПП 3 |  | Фаза 3 |  |  |
| Вршац |  |  | ПП 3 |  | Фаза 3 |  |  |
| Краљево | Фаза 2 | ПП 3 |  | Фаза 3 |  |  |  |
| Ниш |  | Фаза 2 |  | ПП 3 |  | Фаза 3 |  |
| Пожаревац |  | Фаза 2 | ПП 3 |  | Фаза 3 |  |  |
| Лозница |  | Фаза 2 | ПП 3 |  | Фаза 3 |  |  |
| Зрењанин | Фаза 1 |  | ПП 3 | Фаза 2 | Фаза 3 |  |  |
| Зајечар | Фаза 1 | ПП 2 |  | ПП 3 | Фаза 2 | Фаза 3 |  |
| Смедерево | Фаза 1 | ПП 2 |  | ПП 3 | Фаза 2 | Фаза 3 |  |
| Недефинисано | Фаза 1 | ПП 2 |  |  | ПП 3 | Фаза 2 | Фаза 3 |

ПП 1, 2, 3 – средства одвојена за припрему пројекта у одговарајућој фази.

Фаза 1, 2, 3 – средства одвојена за имплементацију пројекта у одговарајућој фази.

# Примена члана 14. и члана 15.

Према процени, Република Србија би могла да осигура спровођење члана 5(2) и постепено смањивање количине биоразградивог комуналног отпада који се одлаже на депоније (укупне количине (према тежини) биоразградивог комуналног отпада произведеног 2008. године), према следећој шеми:

- до 31.12.2028., удео биоразградивог комуналног отпада који се одлаже на депоније ће бити смањен на 75% укупне количине (према тежини) биоразградивог комуналног отпада произведеног 2008. године;

- до 31.12.2032., удео биоразградивог комуналног отпада који се одлаже на депоније ће бити смањен на 50% укупне количине (према тежини) биоразградивог комуналног отпада произведеног 2008. године;

- до 31.12.2039., удео биоразградивог комуналног отпада који се одлаже на депоније ће бити смањен на 35% укупне количине (према тежини) биоразградивог комуналног отпада произведеног 2008. године.

Република Србија би могла постепено спровести захтеве члана 14 (ц), смањење одлагања отпада на постојећим несанитарним депонијама у складу са следећим годишњим максималним количинама:

До 31.12.2023: 2067957 тона;

До 31.12.2024: 1397955 тона;

До 31.12.2025: 1382387 тона;

До 31.12.2026: 1403630 тона;

До 31.12.2027: 1425932 тона;

До 31.12.2028: 711545 тона;

До 31.12.2029: 649075 тона;

До 31.12.2030: 618968 тона;

До 31.12.2031: 618945 тона;

До 31.12.2032: 227381 тона;

До 31.12.2033: 230531 тона;

До 31.12.2034: 0 тона.

# Покретна мета

Упркос значајним побољшањима у ЕУ политикама и праксама управљања отпадом, још увек се отприлике трећина комуналног отпада одлаже у земље чланице ЕУ, с тим што се ограничени део укупног отпада рециклира. У циљу убрзања транзиције ка кружној економији и свођења утицаја на животну средину на минимум, државе чланице ЕУ су се у децембру 2017. године обавезале на нове циљеве ЕУ о поновној употреби, рециклирању и одлагању отпада и правила за побољшање управљања различитим токовима отпада. Договорени законски предлози о отпаду успостављају обавезујуће циљеве за смањење отпада и ажурирана правила за смањење настајања отпада, осигуравају бољу контролу управљања отпадом, подстичу поновну употребу производа и побољшавају рециклирање у свим земљама ЕУ.

Законодавни предлог пакета отпада обухвата ревизију:

- Оквирне директиве о отпаду;

- Директиве о амбалажном отпаду;

- Директиве о депонијама;

- Директиве о електричном и електронском отпаду;

- Директиве о отпадним возилима;

- Директиве о отпадним батеријама и акумулаторима.

Коначни текст ревизија тек треба да се види, међутим кључни елементи договореног текста укључују јасније дефиниције кључних концепата отпада; нове обавезујуће циљеве на нивоу ЕУ за смањење отпада до 2025. и 2030. и 2035. (покривање удела комуналног отпада и рециклирања амбалажног отпада, као и циљ за одлагање комуналног отпада на депоније; строже методе и правила за обрачун напретка према тим циљевима; строжији захтевима за одвојено сакупљање отпада, минимални захтеви за шире програме одговорности произвођача и др.. Неколико важних примера би укључивало:

- До 2035. године припрема за поновну употребу и рециклирање комуналног отпада ће се повећати на најмање 65% тежине (уз могућност продужења овог периода за још 5 година под одређеним условима);

- Од 2027. године, комунални био-отпад који улази у аеробни или анаеробни третман може се рачунати као рециклиран само ако је, у складу са чланом 22., одвојено сакупљен или одвојен на извору;

- До краја 2023. године (у складу са чланом 10 (2) и (3)), био-отпад се или одваја и рециклира на извору, или се одвојено прикупља и не меша са другим врстама отпада;

- До 2035. године количина комуналног отпада који се одлаже на депоније смањује се на 10% или мање од укупне количине генерисаног комуналног отпада (уз могућност продужења овог периода за још 5 година под одређеним условима, укључујући испуњење циља од 25% до 2035. године), итд.

Овај план имплементације углавном разматра методе имплементације како би задовољио захтеве на снази до марта 2018. године.  Истовремено, очекује се да ће приступ који се одабере (нагласак на раздвајање на извору и преусмеравање) и предложена решења инфраструктуре такође подржавати приступ циркуларне економије.

Ажурирања плана како би се одразиле промјене у законодавству ЕУ и српском искуству ће се израдити у координацији с другим деловима националног приступа управљању отпадом.

План је развијен уз подршку SIDA пројекта „Програм подршке инстраструктурним пројектима у области животне средине, Фаза 2.

Управљање отпадом у Републици Србији у периоду 2011 – 2016. године, Агенција за заштиту животне средине Републике Србије, 2017.

Интегрисани план управљања опасним отпадом у Републици Србији, израђен као део пројекта финансираног средствима ЕУ „Унапређење управљања опасним отпадом у Републици Србији”, мај 2015 – мај 2017.

Без ПДВ-а.

Цифре без попуста.

Недисконтоване цифре.

Извор: Информације о количинама опасног отпада одложеним на депоније током 2014. обезбедила АЗЖС.

2  Претходно Прокупље. Овај регион је престао да постоји. Општине Прокупље и Житорађа прикључиле су се региону Лесковац, а Блаце и Куршумлија још нису одлучили.

Методологију је развио Универзитет у Новом Саду, Катедра за инжењерство заштите животне средине у МОПРОРК и УПИОВ (пројекат финансирали Министарство за заштиту животне средине и ГИЗ).

Национална стратегија управљања отпадом за период 2010. – 2019.

Без ПДВ.

Максимална доступност домаћинствима која је неопходна како би се покрили ОПЕX трошкови у подсектору отпада је дефинисана на граници од 1.5% просечних прихода домаћинстава.

Недисконтовано. За НПВ, видети Табелу 17.